АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Руководитель отдела							Е.П.Гармаева

ГАП										О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети					Е.А.Молчанская

- инженерные электротехнические сети				С.Д.Лапшин

- архитектурно-планировочная часть				О.Е.Кухарева

- охрана окружающей среды						И.В.Нечаева

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор								О.Е.Кухарева

Т.С.Дамбаев

А.А.Шелухеев

О.И.Хамуева

С.А.Цыденов

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

Том I.

Генеральный план МО СП «Бичурское». Положения о территориальном планировании (пояснительная записка).

Том II.

Генеральный план МО СП «Бичурское». Материалы по обоснованию (пояснительная записка).

Том III.

Проект планировки части территории с.Бичура и п.Сахарный завод. Положения о размещении объектов капитального строительства. Основная часть (пояснительная записка).

Том IV.

Проект планировки части территории с.Бичура и п.Сахарный завод. Обоснование положений о размещении объектов капитального строительства (пояснительная записка).

Том V.

Графические приложения.

Том VI.

Правила землепользования и застройки МО СП «Бичурское» (пояснительная записка с графическим приложением).

Том VII.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (пояснительная записка).

Электронный вариант

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.

| № п/п | Наименование | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24. 2.25 2.26 2.27 | Территориальное планирование Схема положения поселения в планировочной структуре района. Схема современного использования и комплексной оценки территорий МО СП «Бичурское». М 1:50000 Генеральный план МО СП «Бичурское». М 1:50000 Схема транспортной инфраструктуры МО СП «Бичурское». М 1:50000 Схема инженерной инфраструктуры МО СП «Бичурское». Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО СП «Бичурское». М 1:50000 Генеральный план и проект планировки Схема генерального плана с.Бичура. Схема современного использования территории и границ зон с особыми условиями. М 1:5000 (лист 7) Проект планировки участка секционной застройки с.Бичура. Схема использования территории на период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 (лист 8) Проект планировки западной части территории с. Бичура. Схема использования территории на период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 (лист 9) Проект планировки восточной части территории с.Бичура. Схема использования территории на период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 Проект планировки северо-восточной части территории с.Бичура. Схема использования территории на период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 Схема генерального плана с. Бичура. План красных линий, эскиз застройки. М 1:5000 (лист 12) Проект планировки участка секционной застройки с.Бичура. План красных линий, эскиз застройки. М 1:2000 (лист 13) Проект планировки западной части территории с. Бичура. План красных линий, эскиз застройки. М 1:2000 (лист 14) Проект планировки восточной части территории с.Бичура. План красных линий, эскиз застройки. М 1:2000 Проект планировки северо-восточной части территории с.Бичура. План красных линий, эскиз застройки. М 1:2000 Проект планировки восточной части территории с.Бичура. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:5000 Проект планировки участка секционной застройки с.Бичура. Схема вертикальной планировки. М 1:2000 Проект планировки западной части территории с. Бичура. Схема вертикальной планировки. М 1:2000 Проект планировки восточной части территории с.Бичура. Схема вертикальной планировки. М 1:5000 Схема генерального плана п.Сахарный завод. Схема современного использования территории и границ зон с особыми условиями. М 1:5000 Схема генерального плана п.Сахарный завод. План красных линий, эскиз застройки. М 1:5000 Проект планировки участка усадебной застройки п.Сахарный завод. Схема использования территории на период подготовки проекта планировки. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:2000 Проект планировки участка усадебной застройки п.Сахарный завод. План красных линий, эскиз застройки. М 1:2000 Схема сетей электроснабжения МО СП «Бичурское». Проект планировки участка секционной застройки с.Бичура. План сетей электроснабжения. М 1:2000 Проект планировки северо-восточной части территории с.Бичура. План сетей электроснабжения. М 1:2000 Проект планировки восточной части территории с.Бичура. План сетей электроснабжения. Проект планировки западной части территории с. Бичура. План сетей электроснабжения. М 1:2000 Проект планировки участка усадебной застройки п. Сахарный завод. План сетей электроснабжения. М 1:2000 Схема генерального плана с. Бичура. Схема сетей тепло- и водоснабжения. Схема генерального плана с. Бичура. Схема сетей канализации. Схема генерального плана п. Сахарный завод. Схема сетей тепло- водоснабжения и канализации. | 1 2 3 4 5 6 7-9 10 11 12-14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

ТОМ IV.

ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ с.БИЧУРА И п.САХАРНЫЙ ЗАВОД.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 5 |
| 2. | Современное состояние |  |
| 2.1 | Современное состояние и комплексная оценка территории. | 6 |
| 3. | Проектная организация. |  |
| 3.1. | Функциональное зонирование и градостроительные регламенты. | 8 |
| 3.2. | Архитектурно-планировочная структура и объемно-пространственное решение застройки. | 10 |
| 4. | Территория. | 14 |
| 4.1. | Территория жилой застройки. | 14 |
| 4.2. | Территория общественной застройки. | 15 |
| 4.3. | Территория общего пользования. | 16 |
| 4.4. | Территория гаражей и автостоянок для хранения индивидуального транспорта | 18 |
| 4.5. | Территория не пригодная для застройки | 19 |
| 5. | Население | 19 |
| 6. | Жилищный фонд | 20 |
| 7. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания | 20 |
| 8. | Инженерная инфраструктура и благоустройство. |  |
| 8.1. | Теплоснабжение | 25 |
| 8.2. | Водоснабжение | 36 |
| 8.3. | Канализация | 44 |
| 8.4. | Газоснабжение | 54 |
| 8.5. | Электроснабжение, телефонизация, радиофикация. | 56 |
| 8.6. | Инженерная подготовка территории. | 58 |
| 9. | Защита территорий от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 59 |
| 10. | Основные ТЭП | 72 |
|  | Приложения: Данные по ТП к проектам планировки 6 листов |  |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план МО СП «Бичурское» выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Главой администрации МО СП «Бичурское», от

Основные графические материалы разработаны на топографической съемке в М 1:100000. Расчетный срок нового генплана – 2026 год.

#### В работе над проектом использовались следующие проектные, нормативные и законодательные материалы:

- Программа социально-экономического развития МО СП «Бичурское» на 2008-2012 гг. и на период до 2017 г. Администрация МО СП, 2006г.

- Градостроительный кодекс РФ, Москва, 2004г.

- Водный кодекс РФ, 2007.

- Земельный кодекс РФ, 2001

- Лесной кодекс РФ, 2007

Законы РФ:

- «Об охране окружающей природной среды», 2002.

- «Об охране атмосферного воздуха», 1999.

- «Об отходах производства и потребления», 1998.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 2003.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», М., 1989.

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», М., 2004.

- СНиП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», М., 1997.

- Схема территориального планирования  МО «Бичурский район» 2009.

Генеральный план МО СП «Бичурское» разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» (Госстрой, Москва, 2003г.) в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее обоснованию.

Проект планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры и установления параметров развития планировочной структуры.

Проект планировки части территории с.Бичура и п.Сахарный завод является основой для разработки проекта межевания территории, служащего  основанием для выноса земельного участка  в натуре и закрепления  его границ  на местности  и для разработки проектов застройки (при необходимости) элементов  планировочной структуры.

Этапы реализации :      В две очереди.

2.   СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.

2.1 Современное состояние и комплексная оценка территории.

- Проект планировки восточной части с.Бичура.

Проектируемая площадка проекта планировки восточной части с.  Бичура находится на въезде в населенный пункт с двух сторон от дороги. Площадка свободная от застройки. По территории проложена старая оросительная система, которая и предложена под использование в качестве оросительной системы личных хозяйств,  хорошо инсолируется,  удалена от шума транспортной  улицы соблюдением санитарно-защитной зоны.

Проектируемая территория разделена проектируемыми магистральными улицами на три квартала, которые в свою очередь   разделены главными и основными  улицами местного значения на  жилые  кварталы в красных линиях, состоящие из   более мелких структурных элементов.

Основными градостроительными узлами является система культурно-бытового обслуживания, нанизанная на транспортно-планировочный каркас, где предполагается   строительство капитальной  полноценной застройки повышенной комфортности в целях более эффективного использования  градостроительно - ценной территории. Главные осевые планировочные дороги проекта планировки связывают проектируемые территории с основной планировочной магистралью села Бичура.

В планировочной структуре  учтена планировка примыкающей существующей застройки, выделена проектируемая объездная дорога.

Проект планировки восточной части села является самым большим проектируемым  участком и поделен на три части в соответствии с расположением и очередностью освоения:

Участок №1-26,5 га, участок №2-67,9га, участок №3-54,5га.

- Проект планировки северо-восточной части территории с.Бичура.

Проектируемая площадка проекта планировки северо-восточной части территории с.Бичура расположена на свободной площадке между существующей усадебной застройкой и примыкает к ул. Ключевская. Площадь территории-15,8 га. Основная планировочная ось выходит на свободные от застройки ландшафтные территории.  Проектируемый подцентр связывает участок с существующими объектами соцкультбыта.

- Проект планировки западной части территории с.Бичура.

Проектируемая площадка проекта планировки западной части территории разместилась на западной стороне села при выезде из населенного пункта. Территория ограничена автодорогой с одной стороны и СЗЗ от производственной территорией и ЛЭП с другой стороны. Проектируемый участок предусмотрен на первую очередь освоения, имеет площадь-21,7 га.

- Проект планировки участка секционной застройки с.Бичура.

Территория размещается на юго-западной стороне населенного пункта по ул. Смолина, рядом с существующими двухэтажными  жилыми домами и зданием военкомата. Территория ограничена дорогой, существующей застройкой,  и примыкает к горе. Проектируемый участок предусмотрен на расчетный срок  освоения, имеет площадь-2,0 га., на территории разместилось 7 трехэтажных одно и двух секционных домов. Освоение площадки предусмотрено на расчетный срок.

Поселок Сахарный завод.

- Проект планировки участка усадебной застройки п. Сахарный завод.

Территория размещается на юго-западной  стороне при въезде в населенный пункт. Территория ограничена автодорогой и существующей усадебной застройкой. Проектируемый участок предусмотрен на первую очередь освоения, имеет площадь-9,6 га. Проектируемые планировочные оси проложены в продолжение существующей застройке, вдоль существующих проездов на свободной территории с выходом на главную  дорогу.

Инженерно-геологические условия.

Опасных геологических процессов нет.

Строительно-климатический район -1,подрайон-1В.

Расчетная сейсмичность - 7 баллов.

Температура наиболее холодных суток -39 гр.С

Расчетная температура наружного воздуха – 37гр. С

Нормативное значение ветрового давления -38кгс/м2

Вес снегового покрова - 80кгс/м2

Глубина промерзания грунтов - 3.6м.

Господствующие ветры - юго-западные и западные.

Основание для фундаментов служит песок мелкий  маловлажный, средней плотности.

Планировочные и санитарные ограничения.

- Охранная зона от В Л 10кВ -10м  (до границы жилой территории).

- Зона санитарной охраны (ЗСО) от локального водозабора

1 пояса (строгого режима)  -30 м (при защищенных грунтах,

-50 м (при незащищенных грунтах)

3. Зона санитарной охраны  от резервуаров чистой воды -    м

4. Расстояние от застройки до леса - не менее15м.

5.  Открытые автостоянки до 10 м/мест от жилых домов -10 м.

6.  Гостевые автостоянки – санитарных разрывов нет.

7.  Санитарно-защитная зона от  конюшен до50голов - 50м.

При комплексной оценки территории проектируемая площадка по инженерно-геологическим, санитарно-гигиеническим  и планировочным условиям нормальная, благоприятная для строительства  индивидуальной усадебной застройки.

3. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

3.1 Функциональное зонирование и  градостроительные регламенты.

Согласно функциональному зонированию поселения  проектируемая площадка относится к зоне малоэтажного жилищного строительства с земельными участками, с низкой плотностью застройки и  сопутствующими  объектами  повседневного обслуживания  местного уровня.

В указанной зоне допускается размещение индивидуальных коттеджных жилых домов, многоквартирных (блокированных) жилых домов усадебного типа и  малых индивидуальных предприятий, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

По функционально-типологическим признакам усадебных  участков кроме проживания разрешено огородничество, садоводство, цветоводство, игры детей, отдых населения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

  - жилые одно - двухквартирные дома  с  усадебными  участками;

  - учреждения и предприятия первичного  обслуживания;

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

  - дворовые постройки (мастерские, сараи для инвентаря,  бани, душ, уборная);

  - хозяйственные постройки для содержания мелкого скота и птицы (при разрешении администрации);

  - теплицы, оранжереи;

-   индивидуальные гаражи, навесы или автостоянки для                хранения личного   автотранспорта;

  - водозаборы локального пользования;

  - противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее25м3;

  - сооружения для хранения средств пожаротушения;

  - площадки  контейнеров для мусора;

  - сплошные ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между земельными участками

  - площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию;

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- пункты общественного питания (закусочные);

- магазины смешанной торговли первой необходимости  торговой площадью свыше 150м2, киоски, лоточная торговля, сезонные объекты обслуживания;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

Предельные  параметры и размеры земельных участков и разрешенного строительства:

1.Минимальная (макс.) площадь земельных участков    не менее 1500м2 (не более 2000м2);

2. Минимальная (макс.) ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - определить с учетом противопожарных, санитарно-гигиенических  требований);

3. Максимальное количество этажей зданий – 3эт;

4. Предельная высота 3эт. зданий   от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа – 12м;

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка (отношение суммарной площади  застроенного земельного участка ко всей площади участка)- не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

- 6. Минимальный отступ строений от передней границы участка на жилых улицах -5м;   Минимальный отступ от	строений от передней границы участка на проездах -3м;

7. Минимальное расстояние от границ смежного  земельного участка: до жилого строения (дома) -  3м, до построек для содержания  мелкого скота -4м, до прочих хозяйственных построек  –  1м, до стволов деревьев: высокорослых -4м, среднерослых-2м, до кустарников-1м;

8. Минимальное расстояние между постройками:  от жилого строения (дома) и погреба до уборной, и постройки для содержания мелкого скота и птицы  -  зависит от поголовья (шт), до душа, бани -8м,  от шахтного колодца до уборной и компостного устройства -50м;

9. Минимально допустимая ширина проездов  между земельными участками - 4,5м;

10. Высота сплошного ограждения земельных участков вдоль улиц (проездов) - не более 1,8, при этом, высота ограждения, а также вид ограждения (строительный материал, цвет, строительная конструкция) должны быть единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;

11. Высота сквозного ограждения между смежными земельными участками - 1,5 м, при этом, ограждения должны быть сетчатые или решетчатые с целью минимального затенения территории соседнего участка;

3.2    Архитектурно-планировочная структура

и объемно- пространственное решение застройки.

(концепция)

Архитектурно-планировочная организация зоны индивидуальной застройки учитывает перспективную планировочную структуру  генерального плана с.Бичура, ландшафтные условия, инженерно-строительные, санитарно-гигиенические и планировочные ограничения  площадки.

Согласно генплану участок проекта планировки восточной части территории индивидуальной застройки находится на  перспективной магистральной улице, соединяющей с центральной магистралью с.Бичура.

Для разработки Проекта планировки выполнена схема генплана с квартальной структурой застройки.

Проектируемая территория разделена перспективными магистральными улицами  участки, которые в свою очередь   разделены жилыми улицами местного значения на кварталы в красных линиях, состоящие из   более мелких структурных элементов.

Направления территориального развития населенных пунктов поселения:

Село Бичура

1.  Проект планировки восточной части с.Бичура.

Самая большая территория, расположена при въезде в село Бичура площадью-148,9га.

Вся территория поделена на 3 участка, две площадки расположены с обеих сторон от основной дороги и намечены на первую очередь освоения.

Участок  №1- 26,5га расположен с юго-восточной стороны  от основной дороги при въезде в село, объединяет четыре проезда, зону отдыха, автовокзал и агропромышленный рынок. Ограничена землями с/хозяйственного использования с повышением рельефа, отведенным участком под индивидуальное строительство ветеранам и автодорогой. Территория предложена по первую очередь. Участки  разделены по 15 соток размером 30м. х15м. всего разместилось 108 участков, предусмотрены хозяйственные площадки для ТБО, детские игровые площадки и площадки для отдыха.

Участок №2- 67.9 га расположен с другой стороны от основной дороги.  Территория включает 277 участков по 15 соток, на участке имеются ранее отведенные объекты АЗС и кафе.  Проектируемые объекты: гостиничный комплекс, банно-оздоровительный комплекс, школу, детский сад и  подцентр в составе: магазины, объект общественного питания, предприятие бытового обслуживания и аптечный пункт. Также на территории размещены площадки для контейнеров ТБО, детские игровые площадки, зоны отдыха. Ширина основных проездов в красных линиях- 20м., дороги- 6м. Ширина второстепенных проездов в красных линиях - 15м., дороги-5.5м., при объектах общественного назначения предусмотрены автостоянками. Участки граничащие с производственными и коммунально-складскими территориями отделены озеленение СЗЗ. По генплану Бичуры предусмотрена объездная поселковая дорога, которая проходит по территории данного участка и имеет ширину в красных линиях-46 м., ширина дороги -7м.

Участок №3 имеет площадь-54,5га предусмотрен на расчетный срок освоения. На территории разместилось 256 участков по 15 соток, средние размеры участков 30м.х 50м. На территории предусмотрены объект общепита, детский сад,  поликлиника, площадки под размещение контейнеров, детские площадки, озеленение территорий общего пользования. Участки граничащие с производственными и коммунально-складскими территориями отделены озеленение СЗЗ. Ширина проездов аналогична соседним площадкам проектов планировки.

2.  Проект планировки северо-восточной части территории с.Бичура.

Проектируемый участок предусмотрен под первую очередь освоения, имеет площадь-15,8 га., на территории разместилось 72 участка по 15 соток. Линия застройки проходит параллельно существующим участкам улицы Ключевская. При въезде предусмотрен мини подцентр в составе: магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания и аптечный пункт. На соединении улиц Петрова и Ключевская предусмотрены спортивные площадки и парковая зона отдыха. Ширина второстепенных проездов в красных линиях -12м. с шириной дороги -3 м.,

3.   Проект планировки западной части территории с.Бичура.

Территория размещается на западной стороне при выезде из населенного пункта. Территория ограничена автодорогой, СЗЗ от производственной территорией и ЛЭП. Проектируемый участок предусмотрен на первую очередь освоения, имеет площадь-21,7 га., на территории разместилось 98 участков по 15 соток. Линия застройки проходит параллельно существующим участкам улицы Ключевская. При въезде предусмотрен мини подцентр в составе: магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания и аптечный пункт, предусмотрены детские игровые площадки, озеленение территории общего пользования.  Ширина второстепенных проездов в красных линиях -15м. с шириной дороги -5,5 м..

4.  Проект планировки участка секционной застройки с.Бичура.

Территория размещается на юго-западной стороне населенного пункта по ул.Смолина, рядом с существующими двухэтажными  жилыми домами и зданием военкомата. Территория ограничена дорогой, существующей застройкой,  и примыкает к горе. Проектируемый участок предусмотрен на расчетный срок  освоения, имеет площадь-2,0 га., на территории разместилось 7 трехэтажных одно и двух секционных домов. Линия застройки проходит вдоль улицы Смолина и примыкает к существующей застройке. На территории предусмотрены проезды к домам, автостоянки, площадки для детей и взрослых, хозяйственные и контейнерные площадки для ТБО, озеленение территории общего пользования.  Ширина второстепенных проездов - 3,5м. с разворотными площадками 15х15м.

Поселок Сахарный завод.

5.  Проект планировки участка усадебной застройки п. Сахарный завод.

Территория размещается на юго-западной  стороне при въезде в населенный пункт. Территория ограничена автодорогой и существующей усадебной застройкой. Проектируемый участок предусмотрен на первую очередь освоения, имеет площадь-9,6 га., на территории разместилось 22 участка в среднем по 30 соток 50м. х 60м. Проектируемые планировочные оси проложены в продолжение существующей застройке, вдоль существующих проездов на свободной территории с выходом на главную  дорогу. Вдоль главной дороги замещены объекты СКБ: школа-сад, клуб, предприятие бытового обслуживания и магазины,  предусмотрены детские игровые площадки, озеленение территории общего пользования, площадка для контейнеров ТБО.  Ширина второстепенных проездов в красных линиях -15м. с шириной дороги -5,5 м.

Красные линии - границы, отделяющие территории  кварталов от территорий общего пользования  (улиц, проездов, площадей, озеленения общего пользования).

Линии застройки – условные линии с  отступом застройки от красных линий или  от границ земельных участков.

В основу планировки    положена компактная традиционная   рядовая застройка  вдоль магистральных и жилых улиц  шириной 30, 35м, 25м,  и проездов 15м,25м.  Граница земельных участков совпадает с красной линией кварталов.

Основными   внутренними   планировочными осями   являются: существующая поселковая дорога; проектируемые: главные улицы, ведущие в восточный  планировочный район.

Поперечные жилые улицы замыкаются  ландшафтом, через створы которых осуществляется   связь индивидуальной застройки с   окружающим ландшафтом.

В планировочной структуре  учтена планировка существующей застройки с незначительной  увязкой ее с проектируемой  планировкой.

Проектируемые общественные под центры   с минимально-допустимым набором социальной инфраструктуры размещены в геометрическом центре в соответствии с примыкающей застройкой, на главной планировочной оси, проектируемых  участков, застройка которого  формирует  главные улицы. Перед учреждениями обслуживания организованы площадки с автостоянкой и участки озеленения общего пользования.

Дополнительно  размещены  детские сады и школа, согласно радиусам пешеходной доступности.

На базе лесопарка предлагается организовать общественные  территории (скверы, бульвары), завязанные   в единое социально-пешеходное пространство. Бульвары и скверы в направлениях основных  путей движения пешеходов благоустраиваются  аллеей  дорожкой, пешеходными тропинками, площадками отдыха.

В целях сохранения природного комплекса на неудобных для застройки территориях дополнительно оставлены ландшафтные участки лесопарка.

Проектом планировки  организованы санитарно-защитные зоны от проектируемой объездной дороги, ипподрома, и от существующих производственных и коммунально-складских территорий.

4.  ТЕРРИТОРИЯ.

Территория проектируемой жилой зоны с малоэтажной индивидуальной застройкой,   в границах проектов планировки составляет      порядка  198   га.

Проектом планировки выделены следующие элементы планировочной структуры:  территории жилой застройки, общественной застройки, озеленения  общего пользования, улично-дорожной сети и автостоянок  для хранения индивидуального автотранспорта,  инженерной инфраструктуры и благоустройства. Кроме того выделены ландшафтные участки, не пригодные для застройки, территории вне квартального развития.

Расчетная площадь жилой зоны без учета площади не пригодной  для застройки, территорий транспорта, а также  объектов вне квартального обслуживания с санзоной  составляет порядка 128.27  га.

4.1 Территория жилой застройки.

Территория представлена элементами жилой застройки с отдельно-стоящими одноквартирными   индивидуальными жилыми домами не более 3 этажей с приусадебными участками   порядка 15 соток (размер участка   30мх50м). Жилые дома устанавливаются по линии застройки  с отступом от красной линии.

Территория жилой застройки  позволяет заниматься садоводством, огородничеством и содержанием скота.

Противопожарные расстояния между жилыми домами соответствую требованиям Федерального закона от22.06.2008 №123-Ф3«Технический регламент  о требованиях противопожарной безопасности».

Предусмотрена инсоляция территорий и помещений для  малоэтажной застройки, которая  обеспечивает  непрерывную 3-часовую продолжительность в весеннее -летний период или 3,5-часовую продолжительность.

Основные параметры.

1.  Застройка  индивидуальными  одноквартирными 1 эт  домами в деревянном  и капитальном  исполнении общей площ. не менее  50 м2.

2. Застройка индивидуальными  одноквартирными  1-3эт жилыми  домами в капитальном исполнении, возможно  с мансардой, подвалом, встроенно-пристроенным гаражом и автостоянкой общей площ. 150-480м2.

3. Жилые дома устанавливаются по линии застройки с отступом от красной линии магистральных и главных улиц на 6м, жилых улиц на 5 м  и  улиц-проездов на 3м.

4.  На приусадебных участках возможно размещение  дворовых и хозяйственных сооружений, гаражей, теплиц, оранжерей, площадок отдыха,  инженерных локальных сооружений.

5. Для сохранения лесного ландшафта на приусадебных участках  оставлять группы крупномерных  сосен.

Площадь территории жилой застройки  составляет 128,27га.

Санитарная очистка, площадки для сбора мусора.

Площадки для  мусоросборников размещены из расчета 1 контейнер на 15 частных домов, расстояние от которых до границ земельных участков жилых домов  не менее 20м и не более 200м. Всего контейнеров на 833 двора   порядка 55  шт. Из расчета 3-4 контейнера на площадке, всего площадок 14 шт.

Благоустроенные площадки с твердым покрытием размещены на неудобных для застройки  территориях.

Количество стандартных металлических контейнеров с крышкой емкостью 1м3  уточняется из условий фактического накопления отходов, срока хранения отходов и мусора.

Органам местного самоуправления необходимо организовать регулярное мусороудаление  (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов).

4.2.  Территория общественной  застройки.

Учреждения и предприятия обслуживания.

Территории систем социального и культурного обслуживания  размещены  с учетом радиусов обслуживания  с раскрытием на  магистральные и главные улицы, бульвары. Радиус обслуживания с пешеходной доступностью составляет от 500 до1200м.

На территории общественной застройки дополнительно предусмотрены: озеленение, площадки для отдыха взрослых и детей, площадки для выездных услуг, дорожки,  спортивные площадки, МАФ, цветники, общие автостоянки. Должна быть обеспечена возможность подъезда маломобильных групп населения.

Основные параметры.

1. Отдельно стоящие 1-2этажные  здания и комплексы в капитальном

исполнении.
 	2. Встроенные  или пристроенные в жилые дома учреждения  для индивидуальной деятельности  за исключением объектов,  оказывающих вредное воздействие на человека.

3.Выездные (передвижные) услуги при организации центра административного управления.

4. Расстояние от ДОУ и средней школы до красной линии -не менее10-25м;

5. Для сохранения лесного ландшафта максимально оставлять группы сосен в пределах застройки общественной территории.

6. Доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

Площадь  земельного участка территорий общественной застройки с объектами социально-культурного назначения повседневного обслуживания составит порядка  8.52   га.

4.3.  Территория общего пользования.

Озеленение  общего пользования  (сады, скверы, бульвары).

Территория представлена  садом, скверами и бульварами для повседневного кратковременного отдыха населения.

Благоустроенные скверы предусмотрены равномерно по всей проектируемой территории, соединены  между собой «зелеными  коридорами» бульваров, на которых  предусмотрена искусственная посадка, пешеходные дорожки с площадками  для кратковременного отдыха граждан, детскими, спортивными площадками, МАФ, цветниками.

Озеленение  спецназначения  ( санитарно-защитная зона).

От въездной поселковой  и проектируемой объездной дороги   организованы санитарно-защитные зоны  в виде полосы шириной  по 16м. с искусственной посадкой, пешеходной аллеей, велосипедной дорожкой.

Площадь земельного участка  по расчету, исходя   из  минимальной обеспеченности  10м2/чел составляет:

10м2/чел х 3281 чел =32810 м2  (3,28га)

Площадки.

Размер площадок для игр детей дошкольного и младшего возраста из расчета 0,7 м2/чел составляет: 0,7х3281=2091м2 (0,23га)

Размер площадок для взрослого населения из расчета 0,1 м2/чел составляет:  0,1х3281=328м2 (0,032га)

Размер площадок для занятий физкультурой из расчета 2,0 м2/чел составляет: 2,0х3281= 6562м2 (0,65га)

Площадь земельного участка под площадками всего составляет 8981 м2 (0,9 га)

Проектируемая  площадь земельного участка под озеленением общего пользования   составляет порядка     16,95 га.

Основные параметры.

- Сады и парки площадью не менее 3,0га., на территории   допускается  возведения здания для обслуживания высотой  не более 6м.

- Скверы площадью не менее 0.5га.

- Ширина пешеходного бульвара с одной стороны жилой улицы - не менее 1,0 м.

- Ширина пешеходного бульвара с аллеей шириной 3м - не менее 18-25м.

- В пределах скверов территория зеленых насаждений - 80%, дорожки, площадки, МАФ-   20%.   Застройка запрещена.

- Ширина пешеходной дорожки должна быть кратной 0,75 м.

- Ширина велосипедной дорожки -1.5 м.

- Тротуары и велосипедные дорожки приподняты на 0,15м над уровнем проездов.

Улично-дорожная сеть   (магистрали, улицы,  проезды, площади, автостоянки).

Для проезда преимущественно легковых автомобилей  и прохода пешеходов, устройства автостоянок, прокладки инженерных коммуникаций, зеленых насаждений по  территории  индивидуальной застройки  организована улично-дорожная сеть.

Категория улиц в красных линиях составляет:

- поселковая объездная улица для пропуска транзитного транспорта - 46м;

- главная улица  для пропуска общественного транспорта - шириной  28 м. (30м.);

- основные улицы местного значения для пропуска общественного транспорта  в жилой застройке шириной - 15м;

-  второстепенные улицы в жилой застройке шириной - 15 м, 12м (без пропуска грузового и общественного транспорта);

Проезды  и тротуары  улиц  предусмотрены   с твердым покрытием.

В  общественном центре и под центрах  предусмотрены общественные площади  с автостоянками.

Улицы и дороги проложены с максимальным сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих деревьев.

На участке магистральной улицы с подъемом   длиной  порядка 280  м предусмотрен максимальный  продольный уклон   8 %.

Площадь  земельного участка под магистральными и жилыми улицами , проездами   составляет   620000 м2 ( 62 га), в т ч магистрали - 14,3га.

Основные параметры.

- Ширина проезда  магистральной улицы  для пропуска общественного пассажирского транспорта – 3,5м  ( 3 полосы движения).

- Ширина проезда улиц  для пропуска общественного транспорта в жилой застройке – 3,5м  (2 полосы движения).

- Ширина проезда улиц   в жилой застройке – 3,0м  ( 2 полосы движения).

- Ширина  основных проездов  – 2,75м  ( 2 полосы движения).

- Ширина  второстепенных проездов - 3.5м  (1 полоса движения).

- Ширина тротуара  магистральной  улицы  -3.0м,районной улицы -2,25,

улиц в жилой застройке  -1,5м.

- Ширина тротуара  второстепенных проездов   -1,5м.

- Тротуары и велосипедные дорожки приподняты на15см над уровнем проездов.

Внешний транспорт. Транспортное обслуживание участка индивидуальной застройки  предусмотрено общественным пассажирским транспортом (маршрутное такси) с  подключением к общественной транспортной сети.

На остановках предусмотрены  пункты  остановок  транспорта,  оборудованные крытым павильоном.

В районе индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов до остановок общественного транспорта составляет порядка 800-1000м.

4.4  Территории гаражей и автостоянок

для хранения индивидуального автотранспорта.

- Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения.   	На территории индивидуальной малоэтажной застройки предусмотрено100%хранение легковых автомобилей,  мотоциклов, мопедов  в пределах отведенных участков (встроенные, пристроенные, отдельно-стоящие) из расчета не менее 1машино-место на1 участок.

Открытые стоянки для временного хранения для  учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет количества м/мест для парковки  транспортных средств на приобъектных  стоянках:

- Центр административного самоуправления (офисы, отделение банка и почты , опорный пункт охраны ) на  20 работающих - 6м/мест ;

- Детский сад на 100 мест  (2шт) -3м/мест х 3=9м/мест;

- Общеобразовательная  школа на  250 мест  -  5м/мест;

- Спортивно - досуговый центр   (помещения  любительской деятельности и физкультурно-оздоровительных занятий 346м2общей площади)  на 30 мест    -   3 м/мест х3=9м/мест.

- Центр  торгово-бытового обслуживания  (магазин повседневной смешанной  торговли  200м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места, аптечный киоск)

(3шт) -10м/мест х3 =30м/мест;

Автостоянки предусмотрены на общественных площадях.

Площадь  земельного участка  автостоянок   (из расчета 25м2 /место) -  750 м2   (0,075га)

Основные параметры.

1.На территории с малоэтажной застройкой расстояние от автостоянки до 10м/мест  от территории дошкольного образовательного учреждения - не менее 25м.

2. На территории с малоэтажной застройкой запрещается строительство стоянок для грузового транспорта, грузоподъемностью более 1,5тонн.

4.5.  Территории не пригодные для застройки.

В целях сохранения природного комплекса выделены ландшафтные участки  непригодные для застройки (ландшафтные участки с лесом, крутой рельеф, водоохранная зона,  др.)

На площадке бывшей производственной территории на расчетный срок предусмотрено размещение  секционной застройки.

Площадь  земельного участка составляет    всего порядка 20000  м2 (2.0га).

Основные параметры.

1. Сохранение участков лесопарка, строительство запрещено.

2. Проложить  тропиночную сеть.

3. Упорядочение  поверхностного стока.

5.0  НАСЕЛЕНИЕ.

Расчетное население  определяется от расчетной площади жилой зоны  за исключением неудобных для застройки территорий.

На проектируемых участках можно разместить порядка 833 участка, и согласно проекту планировки участка секционной    застройки- 132 квартиры.

Расчетное население всего при коэффициенте семейственности  3.5 ориентировочно составит порядка:

965 х 3.4=3281чел.

Плотность населения за вычетом непригодной для застройки  территории составляет порядка   16,6   чел/га.

6.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

Новое жилищное строительство участка предусматривается  на праве личной собственности при непосредственном участии населения или за их счет.  Одним из основных источников финансирования является  также система ипотечного кредитования строительства.

- Жилищный фонд проектируемый  на население 3281чел из расчетной жилищной обеспеченности для застройки индивидуальными домами 29м2/чел составляет порядка:     29м2 х 3281чел = 95149 м2.

Жилищный фонд всего составляет порядка 95,149тыс.м2

7. ОБЬЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО

И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Учреждения и предприятия обслуживания.

Из учреждений и предприятий  обслуживания   предусмотрен социально-гарантированный стандарт обслуживания  населения.

Возможны в перспективе индивидуальные программы обслуживания в зависимости от доходов населения и его потребностей, которые определяются на общественных слушаниях центром   административного управления. 	Допускается размещение мест приложения труда,  в том числе в первых этажах индивидуальных жилых зданий.

С учетом  утвержденных   региональных  нормативов градостроительного проектирования   (Постановление правительства республики Бурятия от16апреля 2010г)   на территориях   индивидуальной застройки в городских поселениях, проектом планировки жилого квартала  предусмотрен следующий перечень учреждений повседневного обслуживания.

Экспликация предприятий и учреждений обслуживания.

1.  Центр административного самоуправления.

Общая площадь – 450 м2,  2эт в составе :

-  административные офисы – 100м2

-  отделение банка - 130м2;

-  отделение связи  4-5 группы  - 130м2;

-  опорный      пункт охраны порядка -10м2;

-  сооружение для хранения средств пожаротушения - 10м2;

- Детский сад  на 100 мест, 5 групп (2шт.),1эт.

Общая площадь(1шт) – 1736 м2 общ. площ. (удельный показатель17,36м2 ;

- Общеобразовательная школа на 8 классов (250 учащихся)

со спортивными площадками, школьным огородом и садом

Общая  площадь - 20240м2.   2эт;

- Спортивно - досуговый центр.

Общая площадь- 346м2 ( 1 шт.) , 1-эт в составе:

-  помещения любительской деятельности ;

-  физкультурно-оздоровительных занятий ;

5. Центр  торгово-бытового обслуживания.

Общая площадь -200м2  ( 3шт.),  1эт  в составе :

-   магазины повседневной (смешанной) торговли - 150м2  торг. площ.;

-   предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места - 40м2;

-    аптечный киоск – 10 м2;

6. Поликлиника.

Общая площадь -173м2, 1эт;

7. Аптека. Общая площадь  -173м2 ,1эт.;

8. Банно-оздоровительный комплекс.

Общая площадь-150м2,(2шт.) 1эт;

9. Агропромышленный рынок.

Общая площадь-1500м2, 1эт;

10. Автовокзал.

Общая площадь-250м2, (2шт.) 1эт;

11. Спортивная база.

Общая площадь-150м2, 1эт;

12. Гостиничный комплекс.

Общая площадь-720м2, 3эт;

13. Предприятие общественного питания.

Общая площадь-170м2, (3 шт.)1эт;

14. Ипподром.

15. Клуб с библиотекой.

Общая площадь-50мест, 80мест (2 шт.)1эт;

16. МАФ беседка отдыха.

17. Площадки мусоросборников   -  14шт;

Расчет учреждений и предприятий обслуживания на территории.

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Общая вместимость | Существ./ сохран. | Намечае-мое к строительству | Намечае-мое к строительству |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-ая очередь 10500 | Расчетный Срок 12000 |
| 1 | Школа | Учащ-ся | 75% (10-11кл.) 100%(1-10кл.) | 670 | 870 | - | 250 |
|  | Детский сад | мест | 85% детей дошк.возр. | 490 | 280 | 100 | 110 |
| 2 | Физкультурно-спортивные сооружения общего пользования: -территория, га -помещения для физк.-оздоровит. занятий | м2 | 0,7 га 70 м2 общ. площади | 8,4 840 |  | 0,7 840 | 1,7 |
| 3 | Поликлиники, амбулатории, посещ./смену | Посещ. | По заданию на проект. | до 300 посещ. в смену | 333 | - | 100 |
| 4 | Магазины: -продовольственные -непродовольственные | Кв.м торг. площади | 1)95 м2 торг. площ. 2)155 м2 торг. площ. | 1140 1860 | 1850 | 300 450 | 150 250 |
| 5 | Предприятие бытового обслуживания | Рабоч.место | 2 | 24 | 12 | 6 | 6 |
| 6 | Аптечный пункт, сбербанк, почта | 1 опер.место | 1 на 2-3 тыс.чел. | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Гостиницы | место | 6 | 72 | 20 | 30 | 22 |
| 8 | Предприятие общественного питания | мест | 40 | 480 | 280 | 100 | 100 |
| 9 | Рынок | Торг.место | 7 | 84 | 40 | - | 40 |
| 10 | Отделения банков, операционное место | Опер. место | 1-2 | 6 |  | 1 | - |
| 12 | Административное здание | объект | 1 |  |  | - | 1 |
| 13 | Спортивная база | объект | 1 |  |  | - | 1 |
| 16 | Библиотеки | 6 тыс. ед. хран./ 5 чит. мест | 6/5 | 72/60 | 220/327 | - | 1 |
| 17 | Прачечная-самообслуживание, объект | объект | 10 кг белья в смену | 120 |  | 120 | - |
| 18 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 | 60 |  | 30 | 30 |
| 19 | Кинозал, игровой зал (клуб) | мест | 80 | 960 | 450 | 130 | 380 |
| 21 | Опорный пункт охраны порядка | объект | - |  |  | 1 | 1 |

Расчет детских дошкольных учреждений.

Количество детей на 10764 жителей составляет от 0 до 6 лет включительно – 691 чел, от 6 до 17 лет включительно – 1052 чел.

На расчетный срок необходимое количество мест в детских дошкольных учреждениях составит: 770 х 0,85 = 655 мест,

В том числе: - общего типа (70%) – 489 мест

- оздоровительного типа (12 %) – 79 мест

- специализированного типа (3 %) – 20 мест

Итого: 	570 мест,

На 1 очередь: 674 х 0,85 = 573 мест

Количество мест в сохраняемых детских садах –   280 мест.

Требуются дополнительные места 570-280= 290 мест

Итого на расчетный срок общего типа – 489-280=210 мест

Требуемое количество –210 мест размещаем  на территории новой застройки.

Таким образом, намечаемых к строительству и сохраняемых мест –  490 , что меньше чем по расчету, но учитывая то, что в связи с безработицей многие женщины являются домохозяйками и воспитывают детей дома, на первую очередь-100мест, на расчетный срок-110 мест.

Расчет вместимости общеобразовательных школ выполнен с учетом 100 % охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей со средним образованием (10-11 классы). На 1000 жителей дети 6-16 лет составляют 110 человек.

Отсюда общая потребность в школьных местах для всего села на расчетный срок составляет:

(1320*0,8) – (1320*0,8/2,75) = 1056 – 384 = 672 места

на 1 очередь: (1155*0,7) – (1155*0.7/2,75) = 808  – 294= 514 мест

На начало проектирования генерального плана численность учащихся в общеобразовательных школах составляет 873 человека, но в соответствии с современными требованиями и радиусом доступности необходимо на расчетный срок запланировать новую школу на – 250 учащихся.

Намечаемые к строительству и реконструкции объекты социально-культурного назначения

| № | - Наименование объектов | 1 очередь | Расчетный срок | Территория га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10500 | 12000 |  |  |  |  |
| с. Бичура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Торговый комплекс | 400 м2 | - | 0.4 |  |  |  |
| 2. | - Магазины | 600 м2 |  | 0.6 |  |  |  |
| 3. | - Тренажерный зал | 840 м2 | - | 0.12 |  |  |  |
| 4. | - Автовокзал | 100м2 | 150м2 | 0.05/0.15 |  |  |  |
| 5. | Спортивная база | - | 1 объект | 0.3 |  |  |  |
| 6. | Подцентр: -магазин промышлен. товаров -магазин продовольств. товаров -предприятие бытового обслуживания -аптечный пункт | 60м2 90м2 2 раб.места 1 пункт | - - - - | 0.4 |  |  |  |
| 7. | Агропромышленный рынок | - | 40 раб.мест | 0,84 |  |  |  |
| 8. | Банно-оздоровительный комплекс | 30 мест | 30 мест | 0.4/0.4 |  |  |  |
| 9. | Торгово-развлекательный комплекс | - | 700м2 | 0.4 |  |  |  |
| 10. | Клуб с библиотекой | 50 пос. мест | - | 0.3 |  |  |  |
| 11. | Детский сад | 100 мест | 110 мест | 0.4/0.4 |  |  |  |
| 12. | Предприятие общественного питания | 50х2=100 мест | 50мест | 0,25/0,25 |  |  |  |
| 13. | Школа | - | 250 уч-ся | 2,0 |  |  |  |
| 14. | Гостиничный комплекс | 30 мест | - | 0,15 |  |  |  |
| 15. | Поликлиника | - | 100 посещ.в смену | 0,3 |  |  |  |
| 16. | Ипподром | - | 1объект | 6,0 |  |  |  |
| 21 | Опорный пункт охраны порядка | 1 объект | 1 объект | в составе общ.центров |  |  |  |
| п.Сахарный завод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 1200 |  |  |  |  |
| 1. | Школа-сад | 50 | - | 0,5 |  |  |  |
| 2. | Клуб | 80 пос. мест | - | 0,15 |  |  |  |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания | На 3 раб.места | - | 0,15 |  |  |  |
| 4. | Магазин | 150 | - |  |  |  |  |

Примечания:

1. При малоэтажном жилищном строительстве допускается увеличение радиусов обслуживания учреждениями культурно-бытового назначения, но не более чем в 1,5 раза.

8.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО

8.1.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

с. Бичура.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство села  включает в себя   5 котельных,  на которых установлены 24  котлоагрегата.  Распределение котлов по котельным представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час | Протяжен-ность сетей, м | Отпуск тепла, тыс. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Братск-1 КВм-1,25 | 4 2 | 6,9 | 1318 |  |
| 2 | Котельная СХТ | Братск-1 КВм-1,25 | 2 1 | 2,9 | 1819 |  |
| 3 | Котельная РСУ | Братск-1 | 2 | 2,1 | 322 |  |
| 4 | Котельная квартальная | КВм-1,86 | 3 | 4,8 | 1297 |  |
| 5 | Котельная БСШ №2 | Братск-1 | 2 | 2,2 | 332 |  |
| 6 | Котельная д/с «Подснежник» | Братск-1 | 2 | 2,2 | 897 |  |
| 7 | Котельная д/с «Рябинка» | Универсал | 2 | 0,28 | 110 |  |
|  | Итого |  | 20 | 21,38 | 6095 |  |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 21,38 Гкал/час. Общая потребность в тепловой энергии составляет  18,96 Гкал/час.  Наибольшую долю по установленной мощности занимают котлы типа Братск-1.

Котельные не в полном объеме  укомплектованы насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельных отсутствует. Основным топливом на всех котельных является уголь Окино-Ключевского  месторождения. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Прокладка магистральных тепловых сетей преимущественно подземная, в бетонных лотках. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Общая протяженность тепловых сетей составляет 6,095 км  в двухтрубном измерении. Распределение участков тепловых сетей по котельным представлено в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Котельная | Протяженность сетей, м | Ветхие и аварийные, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 1318 | 395 |
| 2 | Котельная СХТ | 1819 | 364 |
| 3 | Котельная РСУ | 322 | 48 |
| 4 | Котельная квартальная | 1297 | 253 |
| 5 | Котельная БСШ №2 | 332 | 15 |
| 6 | Котельная д/с «Подснежник» | 897 | 130 |
| 7 | Котельная д/с «Рябинка» | 110 | 5 |
|  | Итого | 6095 | 1210 |

п. Сахарный  Завод.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство п. Сахарный Завод  представлено  котельной ЗАО «Бичурская швейная фабрика»,  на которой установлены 2 котлоагрегата  (таблица 3).

Таблица 3

| № п/п | Котельная | Марка котлов | Кол-во котлов | Установленная мощность, Гкал / час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ЗАО «Бичурская швейная фабрика» | Е-1,0-9Р-2 | 2 | 1,2 |

Общая установленная мощность котельного оборудования  составляет 1,2 Гкал/час. Основным топливом для котельной является уголь Окино-Ключевского месторождения. Схема тепловых сетей радиальная, тупиковая. Потребители подключены по зависимой схеме с открытым водоразбором. Прокладка магистральных тепловых сетей от котельной – подземная, в непроходных каналах. Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Общая протяженность тепловых сетей  составляет 1  км  в двухтрубном измерении.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО «СП Бичурское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по существующим и перспективным объектам сел МО «СП Бичурское» сведены в таблицу 4.

Таблица 4

Максимальные часовые нагрузки

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт (Гкал/ч) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qо max | Qв max | Qгв max | Qсум max |
| с. БИЧУРА |  |  |  |  |  |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
|  | Котельная Центральная |  |  |  |  |
| 1 | Торговый центр | 30,23 0,03 | 7,16 0,01 | 5,44 0,00 | 42,83 0,04 |
| 2 | Магазины пром. и продовольственных товаров | 62,98 0,05 | 14,92 0,01 | 0,73 0,00 | 78,62 0,07 |
| 3 | Тренажерный зал | 87,50 0,08 | 212,13 0,18 | 5,23 0,00 | 304,87 0,26 |
| 4 | Автовокзал | 13,13 0,01 | 9,15 0,01 | 0,21 0,00 | 22,48 0,02 |
| 11 | Детский сад | 104,30 0,09 | 30,19 0,03 | 24,42 0,02 | 158,91 0,14 |
| 12 | Кафе на 50 мест | 13,13 0,01 | 25,85 0,02 | 9,21 0,01 | 48,19 0,04 |
|  | ИТОГО котельная центральная на 1-ую очередь | 311,26 0,27 | 299,40 0,26 | 45,25 0,04 | 655,91 0,56 |
|  | Котельная РСУ |  |  |  |  |
| 6 | Подцентр в новой застройке: -магазин прод. товаров | 6,56 0,01 | 15,91 0,01 | 1,81 0,00 | 24,29 0,02 |
|  | -магазин пром. товаров | 8,75 0,01 | 21,21 0,02 | 0,20 0,00 | 30,16 0,03 |
|  | -предприятия бытового обслуживания, фотоателье | 9,84 0,01 | 23,86 0,02 | 0,42 0,00 | 34,13 0,03 |
|  | -аптечный пункт | 9,28 0,01 | 6,73 0,01 | 0,42 0,00 | 16,43 0,01 |
| 12 | Кафе на 50 мест | 13,13 0,01 | 25,85 0,02 | 9,21 0,01 | 48,19 0,04 |
|  | ИТОГО котельная РСУ на 1-ую очередь | 47,56 0,04 | 93,57 0,08 | 12,06 0,01 | 153,19 0,13 |
|  | Котельная СХТ |  |  |  |  |
| 6 | Подцентр в новой застройке: -магазин прод. товаров | 6,56 0,01 | 15,91 0,01 | 1,81 0,00 | 24,29 0,02 |
|  | -магазин пром. товаров | 8,75 0,01 | 21,21 0,02 | 0,20 0,00 | 30,16 0,03 |
|  | -предприятия бытового обслуживания, фотоателье | 9,84 0,01 | 23,86 0,02 | 0,42 0,00 | 34,13 0,03 |
|  | -аптечный пункт | 9,28 0,01 | 6,73 0,01 | 0,42 0,00 | 16,43 0,01 |
|  | ИТОГО котельная СХТ на 1-ую очередь | 34,44 0,03 | 67,72 0,06 | 2,85 0,00 | 105,00 0,09 |
|  | Котельная квартальная |  |  |  |  |
| 9 | Торгово-развлекательный комплекс | 76,57 0,07 | 53,36 0,05 | 4,19 0,00 | 134,12 0,12 |
|  | ИТОГО котельная квартальная на 1-ую очередь | 76,57 0,07 | 53,36 0,05 | 4,19 0,00 | 134,12 0,12 |
|  | Котельная проектируемая Северо-Восточная |  |  |  |  |
| 6 | Подцентр в новой застройке: -магазин прод. товаров | 6,56 0,01 | 15,91 0,01 | 1,81 0,00 | 24,29 0,02 |
|  | -магазин пром. товаров | 8,75 0,01 | 21,21 0,02 | 0,20 0,00 | 30,16 0,03 |
|  | -предприятия бытового обслуживания, фотоателье | 9,84 0,01 | 23,86 0,02 | 0,42 0,00 | 34,13 0,03 |
|  | -аптечный пункт | 9,28 0,01 | 6,73 0,01 | 0,42 0,00 | 16,43 0,01 |
| 11 | Детский сад | 104,30 0,09 | 30,19 0,03 | 24,42 0,02 | 158,91 0,14 |
| 14 | Гостиничный комплекс | 26,90 0,02 | 0,00 0,00 | 14,65 0,01 | 41,55 0,04 |
| 15 | Поликлиника | 159,10 0,14 | 115,35 0,10 | 3,63 0,00 | 278,07 0,24 |
|  | ИТОГО котельная проектируемая С-В на 1-ую очередь | 193,54 0,17 | 183,06 0,16 | 6,48 0,01 | 383,08 0,33 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
|  | Котельная проектируемая Северо-Восточная |  |  |  |  |
| 7 | Агропромышленный рынок | 38,62 0,03 | 15,07 0,01 | 18,14 0,02 | 71,84 0,06 |
| 4 | Автовокзал | 13,13 0,01 | 9,15 0,01 | 0,21 0,00 | 22,48 0,02 |
| 8 | Банно-оздоровительный комплекс | 57,64 0,05 | 205,85 0,18 | 39,78 0,03 | 303,27 0,26 |
|  | ИТОГО котельная С-В на расчетный срок | 109,39 0,09 | 230,07 0,20 | 58,13 0,05 | 397,59 0,34 |
|  | ВСЕГО котельная С-В | 302,92 0,26 | 413,13 0,36 | 64,61 0,06 | 780,66 0,67 |
|  | Котельная ПМК |  |  |  |  |
|  | Секционная застройка 1030 жителей | 76,57 0,07 | 53,36 0,05 | 4,19 0,00 | 134,12 0,12 |
|  | ИТОГО котельная ПМК на расчетный срок | 76,57 0,07 | 53,36 0,05 | 4,19 0,00 | 134,12 0,12 |
| п. САХАРНЫЙ ЗАВОД |  |  |  |  |  |
|  | 1-ая очередь |  |  |  |  |
| 7 | Школа-сад | 44,33 0,04 | 12,83 0,01 | 12,21 0,01 | 69,37 0,06 |
| 8 | Клуб | 30,63 0,03 | 21,35 0,02 | 1,67 0,00 | 53,65 0,05 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | 7,66 0,01 | 18,56 0,02 | 0,63 0,00 | 26,85 0,02 |
| 10 | Магазин товаров повседневного спроса | 37,79 0,03 | 8,95 0,01 | 2,27 0,00 | 49,00 0,04 |
|  | ИТОГО новое строительство | 120,40 0,10 | 61,69 0,05 | 16,78 0,01 | 198,87 0,17 |

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО «СП Бичурское»

с. Бичура. Централизованное теплоснабжение с. Бичура на первую очередь предусматривается централизованное от существующей квартальной котельной, реконструируемых котельных СХТ, РСУ, центральной  проектируемой котельной в районе нового жилищного строительства на северо-восточной окраине села. Котельная детского сада «Подснежник» закрывается (подлежит консервации), потребители подключаются к новой квартальной котельной. Резервирование подачи теплоты в аварийных режимах осуществляется за счет закольцовки тепловых сетей  от двух источников тепла (котельной д/с «Подснежник» и квартальной). Остальные существующие  котельные  при отдельно-стоящих общественных зданиях сохраняются.

Теплоснабжение существующей и проектируемой усадебной застройки на рассматриваемый период остается   децентрализованным  от  индивидуальных  твердотопливных, газовых и  электрических котлов.

Новая котельная  на северо - востоке предусматривается  в блочно-модульном исполнении. В проекте применяется модульная котельная МКУ-В-1,6(0,8х2)Р с двумя водогрейными котлами КВр-0,8КБ (Гефест-0,8-95ТР). Топливом для всех котельных  на рассматриваемый период  сохраняется  каменный уголь  Тугнуйского разреза. В перспективе, при газификации Республики Бурятии сетевым газом, возможен перевод котельных  на сжигание природного газа.

Проектом предусматривается поэтапная реконструкция существующих котельных СХТ, РСУ, центральной.  В котельной СХТ предусматривается замена двух существующих котлов «Братск» котлами КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95ШП), предназначенными  для получения горячей воды номинальной температурой на выходе 95°С. Котельная оснащается водоподготовительной установкой, автоматизированными системами топливоподачи и  шлакозолоудаления.  Теплопроизводительность котельной составит  3  Гкал/час.

В котельной РСУ также предусматривается замена устаревших котлов «Братск»  тремя   котлами стальными водогрейными водотрубными КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95Ш). номинальной теплопроизводительностью 1,2 (1,0) МВт (Гкал/ч). Теплопроизводительность котельной составит 2, 0 Гкал/час.

Центральная котельная также подлежит реконструкции с заменой устаревших котлов «Братск»  двумя   котлами стальными водогрейными водотрубными КВм-1,2КБ (Гефест-1,2-95ШП) номинальной теплопроизводительностью 1,2 (1,0) МВт (Гкал/ч). Теплопроизводительность котельной составит 4,1 Гкал/час.

На расчетный срок для гарантированного теплоснабжения проектируемой на юго-западной окраине села секционной застройки предлагается на месте разрушенной котельной ПМК строительство новой модульной котельной МКУ-«Буран-0,6К»  с двумя   водогрейными котлами КВр-0,34К.   Теплопроизводительность котельной 0,58 Гкал/час  выбрана с учетом подключения существующей секционной застройки и детского реабилитационного центра.

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.

В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

п. Сахарный завод.  Теплоснабжение существующих и проектируемых объектов административно-общественного назначения  предусматривается от  существующей котельной ЗАО «Бичурская швейная фабрика».

Теплоснабжение жилой усадебной застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом и газовом топливе.

Тепловые сети   В с. Бичура и п. Сахарный Завод с централизованным теплоснабжением предусматривается прокладка новых магистральных тепловых сетей. Проектируемые тепловые сети  свяжут существующие и проектируемые котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение.

Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

4

2

19607018120089

3

5

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;  3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая  изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

8.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В  Бичурском  сельском поселении   услуги централизованного водоснабжения предоставляются  частично в с. Бичура: на долю жилья, оборудованного  водопроводом, приходится 43%. В п. Сахарный Завод и с. Бичура  централизованное водоснабжение осуществляется преимущественно для отдельных комплексов общественных зданий с котельными (школы, клубы, больницы и др.), а также для небольших жилых построек.  Населением для водоснабжения используются индивидуальные скважины, колодцы и привозная вода с реки.  Существующие скважины расположены практически повсеместно  в жилой застройке, не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды на централизованных водозаборах не производится.

В пределах населенных пунктов поселения за  период 1959 - 1995  г.г. пробурено 56 разведочно-эксплуатационных скважин (табл.5).

Таблица 5

| Нас.пункт | Год бурения скважин | Кол-во населения | Кол-во сква-жин | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Глубина скважин,м | Дебит скважин л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бичура, с.Сахарный Завод | 1959-1995 | 10475 | 56 | Водоносный комплекс современных аллювиальных отложений, представленных гравийно-галечными отложениями; водоносный комплекс нижнемеловых отложений, представленных переслаиванием аргил итов и песчаников; водоносный комплекс зоны трещиноватости, представленной базальтами и порфиритами трещиноватые. | 39,0-230,0 | 0,55-9,69 |

Централизованное водоснабжение с. Бичура осуществляется от шести водозаборных скважин,  и четырех водонапорных башен трех водонапорных башен общим объемом 95 м3.  Одним из крупных источников питьевой воды является водозабор в районе парка с. Бичура, состоящий из двух артезианских скважин. Скважины оборудованы погружными насосами ЭЦВ-6-16.  Скважины РСУ, СХТ (ООО «Бичурское ЖКХ»)   расположены на территории котельных. Скважины, эксплуатируемые ООО «Тепловодоканал», также располагаются в непосредственной близости от котельных. На всех скважинах установлены погружные насосы   ЭЦВ-6-16. Протяженность водопроводных сетей составляет 6,9 км. Сети водопровода  изношены на 100 %.  На всех объектах водоснабжения отсутствуют приборы учета расхода воды.

В п. Сахарный Завод централизованное водоснабжение отдельных общественно-административных зданий  осуществляется от скважины ЗАО «Бичурская швейная фабрика» - скважина огорожена, в 2006 году проведена замена накопительной емкости и перекладка водопроводных сетей до нее.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения является население, доля которого в общем объеме потребления составляет около 75%; 4-6% приходится на бюджетофинансируемые организации и 19-20% на долю промышленных и прочих коммерческих потребителей услуг. Меньше 10% потребителей имеют установленные счетчики на получаемые услуги по водоснабжению. Расчет в основном производится на основе утвержденных нормативов потребления.

В поселении хорошо развита сеть мелиоративных каналов, из которых население берет воду на полив приусадебных участков.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения населения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

-износ существующих систем водоснабжения.

Объекты водоснабжения

Для сел МО «СП Бичурское» предусматривается централизованное холодное водоснабжение населения водой питьевого качества. Расчетная численность населения  сел составляет:

с.Бичура                         1 очередь  - 10500 чел;  на расчетный срок – 12000 чел.

п. Сахарный Завод        1 очередь - 1000 чел;   на расчетный срок – 1200 чел.

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки сел МО «СП Бичурское» можно отнести школы, детские сады, спортивно-досуговые центры, кафе, магазины и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота.

Категория систем водоснабжения с. Бичура- II, п. Сахарный Завод – III.

Полив существующих приусадебных участков сел и поение скота (в том числе в крестьянско-фермерских хозяйствах) осуществляется автономно, т.е. от локальных собственных трубчатых или шахтных колодцев с использованием грунтовых верхних вод.

Расчет водопотребления

Территория сел по характеру степени благоустройства разделена на три района: застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями  и неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок. К первым районам относится существующая и перспективная общественно-административная и секционная жилая застройка,  ко второму – вся остальная часть сел.

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.6

Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расход воды на полив зеленых насаждений принят:

- с. Бичура – из существующих оросительных каналов;

- п. Сахарный Завод -  15 л/сутки из расчета на душу населения, проживающего в благоустроенной застройке, согласно  СНиП 2.04.02-84.

Расход на полив приусадебных участков принят с учетом использования для полива существующих оросительных каналов, шахтных  колодцев. Поливка осуществляется 1 раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Суммарные расходы воды сел МО «СП  Бичурское» представлены в таблице 7

Таблица 6

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водона гревателями | 160 | 210 | 1,2 |
| 2 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1,1 |
| 3 | Расход воды на поливку проездов и зеленых насаждений | 15 | 15 | - |

Таблица 7

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО «СП Бичурское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| с. Бичура | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 2574 | 494 | 4500 | 1134 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 7926 | 436 | 7500 | 413 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 93 | - | 164 |
|  | Итого: | 10500 | 1023 | 12000 | 1711 |
| п. Сахарный Завод | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 400 | 77 | 750 | 189 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 600 | 33 | 450 | 25 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 11 | - | 21 |
|  | Поливка дорог и зеленых насаждений | 400 | 6 | 750 | 11 |
|  | Итого: | 1000 | 127 | 1200 | 246 |

Система водоснабжения с. Бичура по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории (СНиП 2.04.02-84*), п. Сахарный Завод – III категории.  Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

с. Бичура.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  расход воды на наружное пожаротушение принимаем 2х10 л/с,  на внутреннее пожаротушение общественных зданий – 2х5 л/с.

Объем противопожарного запаса воды составит:Wпож= 3,6*3*(2*10+2*5) = 324 м3

Регулирующий объем воды принимаем  20% от расчетного расхода  на хоз-питьевые нужды:

1 очередь                 Wрег= 205 м3,

Расчетный срок       Wрег = 342 м3

Для хранения регулирующего и двойного пожарного объемов воды требуется установка контррезервуаров суммарным объемом:

1 очередь                Wрчв= Wрег +2* Wпож = 205 +2*324=853м3,

Расчетный срок     Wрчв = Wрег +2* Wпож =342+2*324= 990 м3.

К установке принимаются 2 резервуара по 500 м3

Водой питьевого качества снабжается село с населением на расчетный срок 12000 человек. Водоснабжение промышленных предприятий решается локально из собственных скважин.

Источником водоснабжения  с. Бичура на первую очередь и расчетный срок остаются существующие и проектируемые  групповые  инфильтрационные водозаборы в долине р. Бичура. На первую очередь водоснабжение существующей жилой и общественно-административной застройки сохраняется от существующих водозаборных скважин.

Для водоснабжения проектируемой на первую очередь строительства жилой застройки на северо-восточной окраине села предусматривается строительство централизованного водозабора, состоящего из двух скважин, производительностью 12,5 м3/час каждая. Скважины оборудуются погружными насосами типа Grundfos SP 30-24 .

На расчетный срок проектируется обустройство централизованного водозабора,  находящегося на острове в центре с. Бичура и состоящего из 5 скважин. Подача воды потребителям от   водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ -  насосная станция II подъема – контррезервуары – потребители». Суммарная производительность водозабора составит 1900 м3/сут.  В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и двух проектируемых контррезервуаров 500 м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в контррезервуарах.

С целью приведения качества воды в соответствие с санитарными нормами, водозабор оснащается бактерицидной станцией с двумя установками обеззараживания воды УОВ.   Принцип работы установки УОВ основан на действии жесткого ультрафиолетового излучения УФ-лампы, которое при попадании на микробные клетки разрушает белковые коллоиды и ферменты их протоплазмы. УФ-метод не вносит в воду никаких химических веществ, но селективно уничтожает микробы, поэтому метод является эффективным и экологически чистым.

Водоснабжение усадебной застройки, отдаленной от системы централизованного водоснабжения,  сохраняется децентрализованы от локальных скважин с водоразборными будками и шахтных колодцев. В перспективе планируется поэтапное строительство водопроводных сетей и централизация снабжения населения водой питьевого качества.

Сеть водопровода с. Бичура проектируется кольцевая. Прокладка трубопроводов водопровода подземная  в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые  ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается установка водоразборных колонок.  Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более  100 м.

На первую очередь пожаротушение общественных зданий предусматривается из пожарных резервуаров, на расчетный срок водопроводные сети закольцовываются и пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, устраиваемых на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных резервуаров и гидрантов определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара осуществляется автонасосами пожарного депо с. Бичура.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается  3,3-3,6 м.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

п. Сахарный Завод.  Для  централизованного водоснабжения п. Сахарный Завод   необходимо устройство подземного водозабора с суммарным водоотбором 250 м3/сут,  состоящего из трех скважин (одна из которых является резервной), оборудованных  погружными  центробежными насосами Grundfos SP 8A-25. Расстояние между скважинами 50 м. Скважины оборудуются  наземными павильонами 3х3 м. Водозабор предлагается обустроить на берегу р. Хилок,  на западной окраине поселка.

Подача воды потребителям от   водозабора осуществляется по схеме «скважины – РЧВ -  насосная станция II подъема – водонапорная башня - потребители». В часы максимального водопотребления вода потребителям подается от водозаборных  сооружений  и проектируемой водонапорной башни объемом 50 м3.  В часы, когда подача насосов превышает водопотребление, вода аккумулируется в водонапорной башне.  На водозаборе предусматривается применение бактерицидной станции с установками обеззараживания воды УОВ.

Емкость водонапорной башни  определяется из условия хранения регулирующего и  пожарного объемов воды. Регулирующий объем воды  определяется по графику поступления и отбора воды и составляет 5% от суточного расхода Wрег=12,3м3.  Пожарный объем воды в баке водонапорной башни рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного и одного внутреннего пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды.

Согласно СНиП 2.04.02-84* (табл.5),  принимаем расход воды на наружное пожаротушение  п. Сахарный Завод – 1х10 л/с,  на внутреннее пожаротушение дома культуры – 2х2,5 л/с из пожарных кранов:   Wпож= (10+2х2,5)∙3,6) =54м3

Таким образом, требуемая емкость бака водонапорной башни составит:

Wобщ= Wрег+ 0,6хWпож= 12,3+0,6∙54=44,7 м3

Сеть водопровода п. Сахарный Завод проектируется как кольцевая, так и тупиковая. Прокладка трубопроводов водопровода подземная  в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые  ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается установка водоразборных колонок.  Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более  100 м.

На первую очередь пожаротушение общественных зданий  предусматривается из пожарных резервуаров, на расчетный срок водопроводные сети закольцовываются и пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, устраиваемых на сетях водопровода.

Водой питьевого качества снабжается поселок с населением на расчетный   срок  1200 человек.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО «СП  Бичурское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины, резервуары, насосные станции II подъема,  водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленных насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования не возможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

8.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО «СП Бичурское»  отсутствует: канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, обслуживающих как отдельные здания, так и группу зданий. Вывоз ЖБО осуществляется на полигон, расположенный к востоку от села.

Объекты канализования.

Для населенных пунктов  МО «СП Бичурское» проектируется централизованная  канализация со строительством  станции биологической очистки в с. Бичура и  локальных очистных сооружений в п. Сахарный Завод.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу8.

Таблица 8.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО «СП Бичурское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество населения | Макс. расходм3/сут | Колич. населения | Макс. расходм3/сут |
| с. Бичура | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 2574 | 412 | 4500 | 945 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 7926 | 198 | 7500 | 188 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 61 | - | 113 |
|  | Итого: | 10500 | 671 | 12000 | 1246 |
| п. Сахарный Завод | Застройка зданиями без централизованного горячего водоснабжения | 400 | 64 | 750 | 158 |
|  | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 600 | 19 | 450 | 11 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 8 | - | 17 |
|  | Итого: | 1000 | 91 | 1200 | 186 |

Проектная схема канализации.

с. Бичура. Для существующей и перспективной застройки с. Бичура проектируется централизованная самотечно-напорная  сеть канализации.

На первую очередь от общественно-административных зданий и жилой застройки  с водопользованием из водоразборных колонок  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.  На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.  Для  очистки и утилизации стоки перекачиваются на  проектируемые в первую очередь строительства  очистные  сооружения  механической и полной биологической очистки с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках  до нормативных  ПДК для  водоемов  рыбохозяйственного значения. Проектом предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод типа КСкомплект-II-700-СФ-М производительностью на первую очередь 700 м3/сут, с расширением на расчетный срок дополнительным модулем типа КСкомплект-II-500-СФ-М производительностью 500 м3/сут.  Площадка очистных сооружений предусматривается северо-восточнее села на месте бывшего песчаного карьера. Очищенные стоки используются  для  сельскохозяйственных целей  на полях орошения.

Поля  орошения

Нагрузка сточных вод на поля орошения с выращиванием полевых сельскохозяйственных культур принимается qо=20 м3/(га∙сут) - из справочной литературы.

Полезная площадь полей орошения

Fо.пол = Q / qо =  1200/20 =60га

Резервная площадь полей орошения

Fо.рез = к′ф.рез∙Q / qф =  1∙1200/70 =17 га,

где к′ф.рез – коэффициент, учитывающий часть расхода сточной воды, направляемой на резервные участки;

qф  - норма нагрузки сточной воды на резервные участки, принимается по справочной литературе как для полей фильтрации.

Полная площадь полей орошения

Fо= Fпол+Fрез+ко.в. . (Fпол + Fрез) =60+17+0.35(60+17)=104 га,

где ко.в. – коэффициент, учитывающий увеличение площади в связи с устройством вспомогательных сооружений.

Требуемая площадь для зимнего намораживания

Fнам = Q ∙tнам∙(1-β/ 104∙(hнам-hос)∙ρ =  1200∙115∙(1-0,45)/10000∙(0,6-0,02)∙0,9 =12 га,

где: tнам  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 115 дней.

β -коэффициент зимней фильтрации, β=0,45;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,020- высота слоя зимних осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Неравенство Fо≥ Fнам  выполняется, следовательно, площадь полей орошения обеспечивает пропуск сточных вод в зимний период и принимается равной 104 га.

п. Сахарный Завод. Для существующей и перспективной застройки п. Сахарный Завод проектируется централизованная самотечно-напорная сеть канализации.

На первую очередь от общественно-административных зданий и жилой застройки  с водопользованием из водоразборных колонок  предусматривается выгребная канализация за счет выгребов и  надворных уборных с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. На расчетный срок проектируется  устройство централизованной канализации.

Для очистки и утилизации стоки перекачиваются на  проектируемые   очистные  сооружения механической и полной биологической очистки   с последующей глубокой доочисткой и обеззараживанием на УФ-установках  до нормативных ПДК для  водоемов  рыбохозяйственного значения. Проектом предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод производительностью 200 м3/ сут типа КСкомплект-II-200-СФ-М.  Площадка очистных сооружений запроектирована юго-западнее поселка.

Очищенные стоки используются  для  сельскохозяйственных целей на полях орошения.

Поля орошения

Нагрузка сточных вод на поля орошения с выращиванием полевых сельскохозяйственных культур принимается qо=20 м3/(га∙сут) - из справочной литературы.

Полезная площадь полей орошения

Fо.пол = Q / qо =  186/20 = 9 га

Резервная площадь полей орошения

Fо.рез = к′ф.рез∙Q / qф =  1∙186/70 =3 га,

где к′ф.рез – коэффициент, учитывающий часть расхода сточной воды, направляемой на резервные участки;

qф  - норма нагрузки сточной воды на резервные участки, принимается по справочной литературе как для полей фильтрации.

Полная площадь полей орошения

Fо= Fпол+Fрез+ко.в. . (Fпол + Fрез) =9+3+0.35(9+3)= 16 га,

где ко.в. – коэффициент, учитывающий увеличение площади в связи с устройством вспомогательных сооружений.

Требуемая площадь для зимнего намораживания:

Fнам = Q ∙tнам∙(1-β/ 104∙(hнам-hос)∙ρ =  186∙115∙(1-0,45)/10000∙(0,6-0,02)∙0,9 =1,8 га,

где: tнам  - продолжительность зимнего намораживания, принимаемая равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже -10 оС и равной 115 дней.

β -коэффициент зимней фильтрации, β=0,45;

hн= 0,6 – высота слоя намораживания, м;

ho=0,020- высота слоя зимних осадков, м

ρ =0,9 т/м3 – плотность льда;

Неравенство Fо≥ Fнам  выполняется, следовательно, площадь полей орошения обеспечивает пропуск сточных вод в зимний период и принимается равной 16 га.

Сеть канализации.

Для самотечной канализации используются трубы из полипропилена гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005; напорные сети  предусмотрены полиэтиленовые ПЭ-100  по ГОСТ 18599-2001. Стыковые соединения полипропиленовых труб «Прагма» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец, а полиэтиленовых труб электросварными муфтами.

Средняя глубина заложения трубопроводов канализации принимается 2,5-3,0 м.

При невозможности прокладки трубопроводов канализации на указанной глубине, возможна прокладка на меньшей глубине  в теплоизоляции с сопровождающим греющим кабелем. Укладка канализационных труб должна производиться в траншеях с осушенной почвой, т.к. это позволяет сформировать углубление под трубу, монтаж соединений, а также сохранить предусмотренный  проектом уклон траншеи. В зависимости от глубины траншеи, вида грунта и депрессии при строительстве канализации применяют три метода осушения:

I – поверхностный метод, основанный на поверхностном отводе воды по мере углубления траншеи. Не требует монтажа сложных устройств и часто достаточно установить на поверхности ручные или дизельные мембранные насосы. Поверхностный метод может иметь временное применение – во время углубления траншеи и выполнения горизонтального дренажа под зоной укладки труб.

II – метод горизонтального дренажа основан на укладке под траншеей горизонтального дренажа в обсыпке из гравия с отводом воды до черпальных колодцев, расположенных около трассы канализации, откуда вода перекачивается при помощи наноса в резервуар. После укладки канализации и проверке на герметичность, дренаж выводят из эксплуатации, а колодцы демонтируют.

III - метод депрессии статического уровня зеркала грунтовых вод, который можно применять в случае большого насыщения грунта водой, основан на выполнении депрессионных колодцев или применения иглофильтров.

Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также на прямых участках (не менее чем через 35 м)  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84**.

На напорных сетях канализации предусматривается устройство смотровых переключающих камер и колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы, воздушники.

Очистные сооружения.

В целях обеспечения охраны окружающей среды в селах с централизованной системой канализации предлагается  установка готового модульного оборудования  станции биологической очистки бытовых сточных вод  заводского изготовления   «КСкомплект». Станции предназначены  для биологической очистки бытовых сточных вод.

На станциях реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозом прикрепленных автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и аноксных условиях. Принципиальной новизной и основой технологии является полный переход на биохимические процессы с применением иммобилизованного ила. В случае возникновения аварийной ситуации (сбой в подачи стоков на станцию, отключение электроэнергии и т.д.) используемая в основе технология очистки позволяет восстановить работу станции в течение суток.

- Преимущества использования:

- высокий эффект очистки

- компактность

- чистый биологический процесс

- устойчивость работы при пиковых нагрузках

- возможность расширения

- низкое энергопотребление

- минимальные затраты на строительство

- минимальное количество осадка

- отсутствие запаха

- простая и надежная эксплуатация

Станции биологической очистки бытовых сточных вод представляют собой блочно-модульные очистные сооружения, состоящие из следующих блоков:

- механической очистки с использованием мелкопрозорной  механизированной  решетки;

- биологической очистки;

- обработки осадка;

    - тонкой очистки;

- обеззараживания;

- насосно-компрессорного оборудования.

Емкостное оборудование изготовлено в заводских условиях из нержавеющей стали.

Все технологическое оборудование для станций «КСкомплект»  размещается в техническом  контейнере (блочно-модульное исполнение).

Технический контейнер оборудуется:

- системами вентиляции и отопления для поддержания необходимого температурно-влажностного режима;

- естественным и искусственным электрическим освещением;

- заземлением всех нетоковедущих частей силового и осветительного электрооборудования;

- заземлением металлических корпусов оборудования и блока емкостей станции биологической очистки;

- ограждением резервуаров и устройством решетчатых настилов  над емкостными сооружениями.

Площадки проектируемых очистных сооружений  располагаются  с соблюдением  требований удаленности от жилой застройки и нормативных зон санитарной охраны объектов инфраструктуры.

Согласно нормативным требованиям очистка стоков  предусматривает:

1. механическую очистку;

2. биологическую очистку;

3. поля фильтрации-поглотители.

Требования к степени очистки сточных вод

Степень очистки хоз-бытовых сточных вод должна предусматривать снижение концентрации загрязнений в биологически очищенной воде до норм сброса в водоём рыбохозяйственного водопользования.

Степень снижения концентраций загрязнений после сооружений биологической очистки и доочистки приведена в таблице 8. Фактические концентрации, в том числе в часы максимального притока, не должны превышать указанных величин или величин показателей качества исходной сточной воды, приведенных в паспорте на станцию.

Таблица 9

- Параметры сточных вод, подаваемых на станцию

| № п/п | Наименование параметров | Расчетные значения параметров загрязняющих веществ при норме водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный сток | Допустимые отклонения |
| 1 | БПКП (биологическая потребность в кислороде) | 375 мг/л | ± 10%* |
| 2 | ХПК (химическая потребность в кислороде) | ХПК = БПКП (п. 1) х 1,3 – 1,4 |  |
| 3 | Взвешенные вещества | 320 мг/л | ± 10%* |
| 4 | Аммонийный азот NН4 ® N | 40 мг/л | ± 10%* |
| 5 | Соотношение БПК / N / Р | Не менее 100 / 5 / 1 | 10 |

- Параметры очищенных сточных вод

| № п/п | Наименование параметров | Значение параметров КСкомплект |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПКП |  3 мг/л |
| 2 | ХПК |  30 мг/л |
| 3 | Взвешенные вещества |  3 мг/л |
| 4 | Аммонийный азот NН4 ® N |  0.39 мг/л |
| 5 | Нитраты NO3-N |  9.1 мг/л |

Микробиологический состав очищенных сточных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Площадка очистных сооружений

На площадке очистных сооружений предусматриваются  следующие здания и сооружения:

- Административно-производственный корпус (для размещения  блока механической очистки, хозяйства обезвоживания осадка, компрессоров, реагентного хозяйства, электрощитовой, операторской, бытовых помещений, блока биологической очистки, блока обеззараживания сточных вод, блока доочистки сточных вод, склада материалов);

2. Приемный резервуар сточных вод, с погружными насосами подачи стоков на механическую очистку;

3. Площадки с навесом для хранения контейнеров с обезвоженным осадком, контейнеров с песком и отбросами, сырого осадка;

4. Минерализаторы осадка

На территории очистных сооружений проектируются  внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации.

Территория КОС ограждается по периметру, со стороны въезда  предусматриваются ворота с калиткой.

Технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка

Технологическая схема обработки воды включает механическую очистку, полную биологическую очистку, доочистку, обеззараживание стока, и обработку осадка.

1. Технологическая схема обработки воды

- Прием стока

С целью обеспечения устойчивости протекания процесса биологической очистки сточные воды должны быть усреднены по составу и концентрации в проектируемом приемном  резервуаре. Сточные воды поступают на очистные сооружения в приемный резервуар. Подачи стоков в производственное здание на механическую очистку осуществляются насосами, два рабочих и один резервный.

Механическая очистка

Из резервуара стоки двумя насосами по двум напорным трубопроводам подаются на блок механической очистки.

Блок механической очистки осуществляет следующие функции:

-  извлечение из стоков мусора;

-  сбор и обезвоживание отбросов;

-  осаждение песка;

-  накопление и обезвоживание песка;

В состав БМО входят: механизированная решетка и песколовка, оборудованная тонкослойным модулем.

Улавливание грубодисперсных примесей осуществляется на механических решетках. Мусор за счет ротации подвижных зубчатых планок поднимается вверх и сбрасывается в специальную воронку, далее по трубопроводу в контейнер для накопления и обезвоживания отбросов.

Очищенный от грубых примесей сток далее поступает в песколовку, где происходит осаждение мелкодисперсных минеральных примесей.

Для промывки решеток подводится техническая вода.

Песколовки оборудованы тонкослойными модулями, что позволяет производить сепарацию песка в интенсивном режиме с высокой степенью очистки. Из конуса в нижней части бункера песколовки осадок периодически сбрасывается в контейнеры для накопления и обезвоживания песка.

Контейнеры для отбросов и  песка оснащены фильтрующими мешками. По мере наполнения контейнеры перевозятся на площадки (мешки извлекаются и складируются для подсушки и хранения). Периодически отходы автотранспортом вывозятся в места утилизации.

Механически очищенный сток поступает в блок биологической очистки.

- Биологическая очистка

На станции реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод комбинированным биоценозом прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных, анаэробных и переходных условиях, с последующими процессами доочистки в окислительно-каталитическом фильтре.

Блок емкостей состоит из первичного отстойника, аэротенка-биореактора, вторичного отстойника, минерализатора.

В результате прохождения воды через блок биологической очистки происходит глубокая минерализация не только органических веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

С целью сепарации избыточного активного ила предусмотрен вторичный отстойник-сепаратор с ламинарными модулями.

Полный цикл технологических процессов включает блок доочистки.

Для аэрации сточной воды проектом предусматриваются мембранные аэраторы, обладающие высокой эффективностью насыщения кислородом сточной жидкости и её перемешивания во всем объеме, а также просты в обслуживании и не требуют громоздкого инженерного обеспечения.

Вторичное отстаивание

В результате прохождения воды через биореактор происходит глубокая минерализация не только органических  веществ сточных вод, но и биомассы сообщества участвующих в очистке микроорганизмов.

Во вторичном отстойнике, происходит осаждение небольшого прироста биопленки, выносимой из биореактора. Очищенная вода отделяется от активного ила.

Вторичный отстойник – горизонтальный, с  конусом для сбора и уплотнения активного ила.

Из отстойников уплотненный ил периодически откачивается погружными насосами марки поочередно в одну из секций минерализатора осадка.

Бактериальная составляющая блока биологической очистки осуществляет глубокое изъятие органических соединений, а также оставшейся части азота. Простейшие и многоклеточные микроорганизмы трофически регулируют количество бактерий и при этом осуществляют на 99% доочистку стока от патогенных микроорганизмов.

Доочистка

Полный цикл технологических процессов включает доочистку в напорных фильтрах с окислительно-каталитической загрузкой.

В ходе физико-химических процессов, протекающих в толще загрузки фильтра, из биологически очищенной воды извлекаются мельчайшие органические и неорганические вещества. Таким образом, несмотря на возможные колебания уровня концентрации загрязняющих веществ и расхода сточных вод, после прохождения всех ступеней очистки гарантированно стабильно получается глубоко очищенная вода.

Обеззараживание.

Для обеззараживания стока применяется установка обеззараживания УФ-облучением. Принятый метод не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и на бактериальные споры.

В результате УФ-облучения уничтожаются бактерии, вирусы, дрожжевые палочки, грибки и водоросли.

В установке УФ-обеззараживания, бактерицидные лампы установлены в потоке обрабатываемой воды и защищены кварцевыми чехлами.

Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в оборотное водоснабжение или в водоем.

Отвод стоков с установок обеззараживания в наружную сеть канализации осуществляется самотечным трубопроводом на поля орошения или в биологические пруды.

Автоматизация и технологический контроль

Контроль работы оборудования осуществляется в диспетчерской на щите оператора.

Предусмотрен контроль и измерение следующих технологических параметров:

- расход поступающих на очистные сооружения сточных вод;

- режим работы оборудования «включен», «отключен», «авария»- (решеток, погружных насосов, компрессоров, установки обезвоживания, установок приготовления и дозирования реагентов, установки обеззараживания);

- светозвуковая сигнализация об аварийном состоянии технологического оборудования;

- уровни в приемном резервуаре, дренажном колодце и колодце обеззараженных стоков.

8.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Существующее положение.

В настоящее время в МО «СП Бичурское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Развитие газоснабжения и газификации района  предполагается осуществлять в 3 этапа.

Этап 1 – до 2012 г.  Газификация сжиженным углеводородным газом.

В г. Гусиноозерске предполагается строительство завода по переработке газового конденсата с получением высокооктановых бензинов, дизельных топлив и СПБТ. Это позволит увеличить долю использования СУГ населением  на хозяйственно-бытовые нужды.

Этап 2 – до 2015 г. Газификация сжиженным природным газом (СПГ).

Для реализации этого этапа предусматривается строительство завода по сжижению природного газа в г. Ангарске и доставка СПГ автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  административных центрах  сельских поселений.

На данном этапе к газификации  принимаются  населенные пункты с численностью населения не менее 500 человек (см. таблицу).

Расчетный  расход СПГ (по данным ОАО «Промгаз»)

| № п/п | Населенный пункт | Население чел. | Расход газа, тыс. м3/год, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Бичура | 10500 | 20208,67 |
| 2. | п. Сахарный Завод | 1000 | 1775,88 |
|  | Всего | 11500 | 21984,6 |

Этап 3 – после 2015 г. Газификация сетевым природным газом.

После строительства газопровода предполагается строительство газораспределительной станции в с. Бичура и газификация всех населенных пунктов МО СП «Бичурское».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 8.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 1,957 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 1,761 |
| 8.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 2,15 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 2,15 |
| 8.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 148 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 133 |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 133 |
| 8.2. | Канализация |  |  |  |
| 8.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | 1,4 |
| 8.3. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | 22,58 | 22,8 |
| 8.3.1. | Потребность в тепле | Гкал/час | 135,9 | 135,9 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | 176,6 | 176,6 |

8.5. Электроснабжение, телефонизация, радиофикация.

Существующее положение.

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Бичурское»  произведён на основании исходных данных представленных Бичурским РЭС ОАО «МРСК – Сибири».

В настоящее время по территории МО СП «Бичурское»  проходит транзитная одноцепная линия Окино - Ключи – Бичура напряжением 110кВ, протяженностью 35км и одноцепная линия Мухоршибирь-Бичура напряжением 110кВ, протяженностью 55км.

Кроме этого, по территории Бичурского района  проходят линии напряжением 35 кВ общей протяжённостью  80 км.

На территории Бичурского района  расположены следующие подстанции 110/35/10 кВ:

- «Бичура» 110/35/10 кВ с трансформаторами (2х10) МВА;

Фактическое потребление электроэнергии по МО СП «Бичурское», составляет 5,2МВт.

В настоящее время электроснабжение МО СП «Бичурское» и прилегающей территории выполняется от существующей главной понижающей подстанции (ГПП) 110/35/10кВ «Бичура».

Анализ существующего положения систем электроснабжения МО СП «Бичурское» показывает, что построенный по кольцевой схеме фидер может обеспечить  надёжность электроснабжения потребителей  по 2 категории.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом МО СП «Бичурское», электроснабжение объектов проектируемых на территории района,  разработано с учётом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторов, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций).

В соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94  с дополнениями и изменениями,  расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Бичурское»,  при удельной мощности 0,5 кВт/чел  на первую очередь строительства, при численности 11000 жителей составляет 5,5 МВт,   на расчётный период при численности 13200 человек,  при удельной мощности 0,62 кВт/чел  составляет  8,2 МВт.

Планируемое потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями МО СП «Бичурское»,  при нормативе 1300 кВт.ч/чел. в год,  на I очередь строительства, при численности 11000 жителя, составляет 14300 МВт в год, на расчетный срок – при численности населения 13200 жителя составит 17160 МВт в год.

Схемой территориального планирования МО СП «Бичурское», с учётом перспективного развития, предлагается развитие  и реконструкция сетей электроснабжения:

Существующие воздушные сети 10–0.4кВ, выполненные неизолированными проводами поэтапно переводятся в  сети 0,4кВ выполненные самонесущим изолированным проводом на железобетонных опорах, совместно с  наружным освещением.

Резервное электроснабжение потребителей первой категории производится от независимых источников питания, располагаемых вблизи потребителей.

Связь,  радиофикация и телевидение.

Телефонная связь.

В настоящее время в МО СП «Бичурское» расположены сотовые системы связи: «Мегафон», «МТС», «БВК», которые практически полностью покрывают весь район.

Радиофикация.

В настоящее время в МО СП «Бичурское» системы централизованного и проводного радиовещания  отсутствуют, поэтому централизованное оповещение населения по гражданской обороне  и чрезвычайным ситуациям предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение и интернет.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Бичурское» в настоящее время охват жителей телевизионным вещанием составляет 98%.

Проектные предложения.

В соответствии с планом социально-экономического развития  МО СП «Бичурское»  основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации  на расчётный период является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, услугах Интернет, а также телерадиовещания.

При этом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности работы операторов связи;

- расширение и модернизация существующих телекоммуникационных сетей, оказание современных видов услуг связи (Интернета, передачи данных, сотовой, пейджинговой связи и т.д.);

- внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ.

- Прокладка ВОЛС Бичура-Мухоршибирь.

Телефонизация

Расчет номерной емкости телефонной сети произведен исходя из действующей на данный период нормы - один телефонный номер на семью. Коэффициент семейности для МО СП «Бичурское»  составляет 3.5 человека.

Количество семей:

существующая застройка  10475 :  3.5 = 2993

I очередь строительства     11000 : 3.5 = 3143

расчетный срок                    13200 : 3.5 = 3772

Необходимое количество номеров при 10-процентном количестве телефонов на производственные нужды составит:

существующая застройка  3293

I очередь строительства     3458

расчетный срок                   4150

8.6.   Инженерная подготовка территории и вертикальная планировки.

Инженерная подготовка  участков проекта планировки включает следующие мероприятия:

1. Вертикальная планировка.

2. Организация поверхностного стока.

3. Организация нагорной канавы на участке секционной застройки.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки  выполнена на плане М 1:2000 для проектов планировки в условных границах проектируемой территории.

Рельеф пересеченный, спокойный, с перепадом отметок от центра 649,8 до 615,0м.

Вертикальная планировка.     	Вертикальная планировка  выполняется по существующему, сложившемуся рельефу. Цель вертикальной планировки – создание нормальных условий для движения современного транспорта и отвода ливневых и талых вод, максимального сохранения естественного рельефа и минимального объёма земляных работ.

Продольные уклоны жилых улиц  в основном соответствуют нормам СНиП и не требуют значительного преобразования рельефа.

Организация поверхностного стока. Предлагается устройство открытой водосточной сети. Водоотвод с территории застройки производится по лоткам улиц и проездов, площадей  за пределы квартала.

Водоотвод с прилегающей территории секционной застройки производится по нагорным  канавам со сбросом на проезжие части улиц.

Вертикальной планировкой обеспечен естественный сток поверхностных вод с максимальным сохранением  рельефа, а на  ландшафтных участках сохранение почвенного покрова и насаждений.

Обустройство оврагов.      Для  предотвращения развития оврагов проектом планировки предусматривается упорядочение  поверхностного стока, перехват ливневых и талых вод, организованный отвод и сброс их.

Обустройством оврагов в жилой застройке предусмотрены следующие мероприятия:

- частичная засыпка оврагов;

- одерновка откосов оврага кустарником с развитой корневой системой;

9.0  ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА.

Общие сведения.

Данный раздел в составе  проекта  «Бичурского» поселения выполнен в соответствии с схемой территориального развития и следующими  требованиями :

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 11-112-2001»Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»;

-  ФЗ от22 июля 2008г. №123-Ф3  «Технический регламент о требовании  пожарной безопасности».

9.1. Оценка современного состояния территории по природным и техногенным условиям.

Согласно функциональному зонированию генплана площадки относится к зоне малоэтажного жилищного строительства с земельными участками, с низкой плотностью застройки и  сопутствующими  объектами  повседневного обслуживания  местного уровня.

Площадка свободная от застройки имеет  перепад отметок рельефа относительно центра села порядка 35 м.

К непригодной  для застройки территории можно отнести  береговую защитную полосу от рек, склоновые залесенные  территории и  округлые сопки.

На территории  индивидуальной застройки существующих объектов инженерной инфраструктуры нет.  Транзитно проходит линия ВЛ10.

9.2.  Результаты анализа возможных последствий воздействия современных  средств поражения и ЧС

техногенного и природного характера.

9.2.1 Анализ возможных опасностей военного времени.

Участки индивидуальной застройки расположены в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне светомаскировки. В иные опасные зоны, установленные указанными СНиП, территория  не попадает.

Проектируемая  территория к категориям по гражданской обороне не отнесена. Объекты, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категориям по гражданской обороне отсутствуют.

В результате воздействия современных средств поражения в зоне воздействия опасных факторов может оказаться вся территория.

9.2.2  Анализ возможных источников чрезвычайных ситуаций.

9.2.2.1 Источники чрезвычайных ситуаций

техногенного характера.

Согласно генеральному плану на территории индивидуальной застройки потенциально пожаровзрывоопасных объектов, нарушение  деятельности которых может повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, нет.

9.2.2.2  Источники чрезвычайных ситуаций

природного характера.

Согласно генеральному плану, а также  ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», основными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера для территории  можно считать следующие:

Опасные геологические процессы. Землетрясения интенсивностью до 8 баллов. В соответствие с приложением 1* «Список населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах и повторяемости сейсмического воздействия» к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» территория отнесена к зоне сейсмического воздействия интенсивностью до 8 баллов с повторяемостью события 1 раз в 100 лет.

Опасные гидрологические явления и процессы.

Затопление и подтопление

| Бассейн р.Хилок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Расч.уровни воды, МБС |  | Примечания |
|  | Н1% об. | Н 10% об. |  |
| п.Сахарный завод (Швейная фабрика) | 601,500 | 600,500 | Село подтапливается, имеющиеся водозаборные скважины не затапливаются |
| с.Бичура | 605,500 | 604,500 | Село частично затапливается, водозаборные колодцы затапливаются |

В Бичурском районе в зону затопления 1% паводком от рек Хилок и Чикой попадают вышеперечисленные села.

При этом возможно:

- подтопление и затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Условия формирования стока рек способствуют тому, что в бассейне р. Селенга периодически наблюдаются наводнения, сопровождающиеся затоплением территорий, населенных пунктов, объектов народного хозяйства и причиняющие значительные ущербы не только населению и экономике, но и природным ландшафтам, ускоряя интенсивность русловых и водно-эрозионных процессов.

По своему генезису паводки, вызывающие наводнения, разделяются на заторные, проявляющиеся при вскрытии рек в весенний период, снегодождевые и дождевые.

Для рек бассейна характерны ежегодные заторы льда, что объясняется большой протяженностью их с юга на север, значительной извилистостью и резко меняющейся шириной русла. Существенное влияние на характер вскрытия рек оказывает и метеорологическая обстановка, частое и резкое чередование волн холода и тепла.

Катастрофические по величине наводнения формируются многодневными обложными дождями, охватывающими большую территорию, причем на формирование максимальных расходов воды значительное влияние оказывает высота местности, уклон водотоков, а также наличие вечной мерзлоты и увлажненность бассейна, предшествующая паводку.

Весной и в начале лета паводки части формируются ливнями с выпадением большого количества осадков, в результате которых проходят одновершинные паводочные волны, в летне-осенний период – дождями продолжительностью в несколько суток, их гидрографы имеют обычно многовершинную форму.

Катастрофические паводки формируются многодневными обложными дождями, охватывающими бассейны больших рек.

Наиболее высокие дождевые паводки, в результате которых прошли катастрофические наводнения, наблюдались в бассейнах рек Чикой (1938, 1985 гг.), Хилок (1936, 1969 гг.), р.Селенга (1936, 1969, 1973 гг.), Селенга и Уда (1990 1991 гг.).

Анализ наводнений, имевших место в бассейне р. Селенга, позволяет сделать вывод о том, что практически на всех основных реках бассейна отмечаются систематические наводнения, причиняющие значительные ущербы народному хозяйству. Особо многоводные половодья и паводки на реках являются причиной наводнений, принимающих катастрофический характер. При этом причиняются ущербы, во много раз превосходящие среднегодовые, парализуется жизнь на обширных территориях. По мере развития народнохозяйственного комплекса рассматриваемой территории последствия наводнений все более усугубляются, что подтверждается  событиями 1971-1973 гг. и 1990-1993 гг.

Среднемноголетние экономические ущербы от наводнений в бассейне
р. Селенга

| № п/п | Бассейн реки | Административный район | Среднемноголетний экономический ущерб, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактический (цены 1991 г.) | прогнозный |  |
|  |  |  |  | цены 1991 г. | цены 2001 г. |
|  | Хилок | Бичурский | 4,10 | 4,9 | 105,0 |
|  | Чикой | Бичурский | 0,49 | 0,6 | 12,8 |
|  |  | Итого | 4,59 | 5,5 | 117,8 |

Анализ последствий наводнений показал, что значительная часть ущерба явилась следствием отсутствия в бассейне р. Селенга планомерных ежегодных противопаводковых работ, неудовлетворительного состояния существующих защитных сооружений и необдуманного размещения объектов в паводкоопасной зоне.

Мероприятия по предотвращению затопления и подтопления территорий

В современных условиях защита затопляемых территорий осуществляется путем строительства защитных дамб обвалования, подсыпки территорий до незатопляемых отметок, расчистки русла рек и берегоукрепления.

Существующие защитные дамбы земляные, возведены сухоройным способом, рассчитаны на прохождение паводка 1,3,10 и даже 25% обеспеченности. В большинстве случаев дамбы построены по типу польдеров, но без механического удаления воды, без дренажных устройств и креплений откосов. В настоящее время 305 км (73 %) построенных дамб нуждаются в ремонте и реконструкции.

Существующая противопаводковая защита от наводнений в бассейне р. Селенга

| Бассейн реки | Административный район | Объекты защиты |  |  | Длина дамб, км | Потребность в реконст-рукции, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.-х. угодья, тыс.га | населен-ные пункты, шт. | дороги, км |  |  |
| Хилок | Бичурский | 0,3 | 1 |  | 12,1 | 12,1 |
| Чикой |  | 1,5 |  |  | 9,5 | 9,5 |
|  | Итого | 1,8 | 1 |  | 21,6 | 21,6 |

В большинстве своем защищаемые сельхозугодья представляют собой мелиоративные (осушительные) системы, имеющиеся во всех бассейнах основных водных объектов.

Все существующие дамбы обвалования не имеют декларации безопасности, свыше 72% их нуждаются в ремонте и реконструкции.

Защита территории населенных пунктов, промышленных и коммунально-складских объектов должна обеспечивать:

бесперебойное и надежное функционирование и развитие городских, градостроительных, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов, зон отдыха и других территориальных систем и отдельных сооружений народного хозяйства;

нормативные медико-санитарные условия жизни населения;

нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.

Защита от затопления и подтопления месторождений полезных ископаемых и горных выработок должна обеспечивать:

охрану недр и природных ландшафтов;

безопасное ведение открытых и подземных разработок месторождений полезных ископаемых, в том числе нерудных материалов;

исключение возможности техногенного затопления и подтопления территорий, вызываемых разработкой месторождений полезных ископаемых.

Защита сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов должна:

способствовать интенсификации производства сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции;

создавать оптимальные агротехнические условия;

регулировать гидрологический и гидрогеологический режимы на защищаемой территории в зависимости от функционального использования земель;

способствовать комплексному и рациональному использованию и охране земельных, водных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов.

При защите природных ландшафтов вблизи городов и населенных пунктов следует предусматривать использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха, включающих все виды туризма, рекреации и спорта.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения

Проект сооружений инженерной зашиты должен обеспечивать:

- надежность защитных сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших эксплуатационных затратах;

- возможность проведения систематических наблюдений за работой и состоянием сооружений и оборудования;

- оптимальные режимы эксплуатации водосбросных сооружений;

- максимальное использование местных строительных материалов и природных ресурсов.

Выбор вариантов сооружений инженерной зашиты должен производиться на основании технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов.

Предупредительные мероприятия. Успех проведения противопаводковых мероприятий, оповещения и предупреждения о паводковой опасности во многом определяется тремя основными факторами:

а) заблаговременностью прогноза о возникновении паводковой опасности;

б) количеством и точностью исходной информации для определения параметров тех или иных прогностических схем и методов;

в) надежностью методов учета влияния на процесс формирования катастрофических половодий (паводков) зональных и азональных факторов.

Заблаговременность прогнозов стока (а следовательно и эффективность мероприятий по оповещению и предупреждению о паводочной опасности) определяется, с одной стороны, оптимальным размещением информационной гидрометеорологической сети, с другой - заблаговременностью прогноза целого ряда метеорологических факторов и, в первую очередь, атмосферных осадков. Без решения этих задач и перечисленных требований дальнейшее повышение эффективности прогнозов максимального стока становится практически невозможным.

Адаптационные мероприятия реализуются за счет запрещения хозяйственной деятельности, вызывающей усиление катастрофичности прохождения наводнений, сведения до минимума нового строительства в зоне затоплений.

Способ защиты от наводнений с помощью адаптационных мероприятий характеризуется наибольшими затратами и практически нереальностью его осуществления в полном объеме, так как населенные пункты расположены в обжитых местах и их перенос нарушает привычные условия проживания людей, производственные связи, требует изменения инфраструктуры. В современных условиях адаптационные мероприятия реализуются в незначительном объеме (вынос отдельных объектов).

Инженерно-технические мероприятия по защите от наводнений включают в себя создание крупных гидроузлов с водохранилищами, регулирующими паводковый сток, и локальных систем защиты селитебных или сельскохозяйственных территорий, отдельных объектов, обеспечивающие нормальную хозяйственную деятельность в условиях наводнений расчетной обеспеченности.

Локальные системы инженерной защиты, как правило, включают дамбы обвалования, водоотводящие сооружения ливневного и дренажного стока с защищаемой территории (придамбовые каналы), оградительные (нагорные) каналы, расчистку русла рек и берегоукрепительные работы.

Существующие водохранилища и пруды, используемые, в основном, для целей орошения, в настоящее время частично используются в противопаводковых целях.

Локальная инженерная защита остается основным способом инженерной защиты от паводков и половодий в бассейне р. Селенга  и включает дамбы обвалования с придамбовыми и ограждающими каналами, расчистка русел рек и берегоукрепление.

Перечень перспективных объектов инженерной защиты от наводнений в бассейне р. Селенга на территории Бичурского района

| № п/п | Объекты защиты, административные районы | Бассейн реки | Защи-щае-мая террито-рия, тыс.га/н.п. | Основные виды инженерной защиты, км |  |  |  |  | Капвложения, млн.руб. (цены 2002г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дамбы обвало вания | ограждающие каналы | бере-гоук-репление | Рас- чистка русла | При дам-бовые каналы |  |
| 1. | п. Сахарный завод и с.-х. угодья | Хилок | 0,6/1 | 9,3 |  | 2,1 |  | 9,0 | 81,8 |
| 2. | с. Бичура (левый и правый берег) | Бичура | /1 | 9,0 | 9,5 |  |  | 9,0 | 81,9 |
| 3. | с. Бичура и с.-х. угодья с-за «Бичурский» | Бичура | 1,6/1 | 13,3 |  |  |  | 12,81 | 213,8 |

Сведения о гидротехнических сооружениях на территории Бичурского района

| Наименование ГТС | Степень износа | Степень опасности в случае разрушения | Балансодержатели, эксплуатирующие организации | Примечание (поднадзор-ность ГТС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бичурская (двухст-ная) | незаверш. строит-во | В зону затопления попадает п. Бичура | бесхозная | МПР России |

Природные пожары. Возникновение  природных пожаров наиболее вероятно в лесном ландшафте с индивидуальной застройкой.

Поражающие факторы - пламя, нагрев тепловым потоком, опасные дымы, загрязнение атмосферы, почвы, грунтов.

Практика показывает, что до 90 % лесных пожаров возникает в непосредственной близости к населенным пунктам и являются следствием хозяйственной деятельности человека.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществление ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок, уборка захламленности), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу, расчленение лесной территории искусственными преградами (нагорные канавы), которые создаются в виде сети, делящей всю лесную площадь на замкнутые блоки.

На территории Бичурского лесничества на основании  проекта организации и развития лесного хозяйства ежегодно на пожароопасный период создается пожарно-химическая станция второго типа (ПХС – 2). Бичурское лесничество оснащено следующими техническими средствами связи: 4 стационарных, 3 носимых, 4 мобильных радиостанций; Буйское - 15 стационарных,  19 носимых,  18 мобильных радиостанций.

В зоне наземной охраны необходимо интенсифицировать всю систему противопожарных мероприятий. Основой борьбы с лесными пожарами является лесопожарная профилактика. Усилия работников лесничеств должны быть направлены на проведение систематической разъяснительной работы среди населения перед началом и во время пожароопасного сезона, на улучшение наблюдения за лесом, на противопожарное устройство территории, на создание пожароустойчивых насаждений.

9.3.   Предложения по повышению устойчивости         функционирования территории квартала.

9.3.1  Мероприятия по планировочной организации.

С учетом   комплексной оценки, проектируемая территория разделена перспективными главными улицами на участки, которые в свою очередь   разделены основными  улицами местного значения на  жилые  кварталы малоэтажной, индивидуальной застройки с усадебными участками в красных линиях, состоящие из   более мелких структурных элементов.

Основными   внутренними   планировочными осями   являются проектируемые: главная улица, объездная дорога, существующий въезд в населенный пункт,

Основными градостроительными узлами является система культурно-бытового обслуживания, нанизанная на транспортно-планировочный каркас, где предполагается   строительство капитальной  полноценной застройки.

Зеленые насаждения  общего пользования и незастроенные ландшафтные залесенные  территории  вместе с сетью улиц   связаны в единую систему, обеспечивающую членение  индивидуальной застройки разрывами на участки  и надежную  связь  с   внешним ландшафтом.

9.3. 2    Мероприятия по транспортной организации.

В целях обеспечения безопасности движения  автомобильного транспорта  проектом планировки  предлагается:

- улично-дорожная сеть  местного значения   с выходом на главные улицы и  поселковые дороги, обеспечивающие выход по ним на  региональные дороги.

- транспортная организация, обеспечивающая надежное   сообщение в двух направлениях  с отдельными   планировочными районами,  общественным центром,  промышленными  площадками.

9.3.3    Мероприятия  по  инженерной подготовке  территории.

В целях защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного характера проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

Для предупреждения эрозии почв  предусмотрена улично-дорожная сеть с проездами с твердым покрытием и нормативными уклонами (до 8%) В пределах улиц предусмотрена  открытая ливневая сеть в виде  канав и лотков. На склонах -нагорные канавы.

Для предупреждения дальнейшего оврагообразования  предусмотрена ее рекультивация:

- частичная засыпка оврага;

-одерновка откосов оврага породами  кустарников с  наиболее развитой корневой системой.

-укрепление камнем.

9.3.4  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Объемы мероприятий по противопожарному устройству лесов

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | Запроектировано |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бичурское | Буйское |
| - Предупредительные мероприятия. 1.1. Установка аншлагов, плакатов 1.2. Обустройство мест отдыха 1.3. Агиттехпропаганда (ежегодно) 1.4. Оборудование пунктов приема донесений 1.5. Контролируемые профилактические отжиги 1.6. Устройство площадок для туристов 1.7. Постоянные выставки | шт -«- тыс. руб. шт га шт. шт. | 50 31 120,0 26 2000 - - | 79 180 5 - 2000 30 1 |
| 2.Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров |  |  |  |
| 2.1. Устройство противопожарных барьеров 2.2. Устройство мин. полос (ежегодно) | км -«- | 5 260 | 620 |
| 2.3. Уход за мин. полосами и про- тивопожарными разрывами 2. 4. Разрубка квартальных просек 2.5.Строительство дорог противопожарного назначения 2.6. Ремонт и уход за дорогами противопожарного назначения 2.7. Уход за противопожарными разрывами | -«- -«- -«- -«- км /га | 220 230 10 60 23/85 | 320 100 1 1 - |
| 3. Организация службы обнаружения лесных пожаров 3.1. Маршруты и протяженность патрулирования 3.2. Устройство и содержание пожарно-наблюдательных пунктов | шт/ км. шт | 24/ 475 26 | 11 /604 10 |

Согласно  ФЗ от22 июля2008г.№123-Ф3 «Технический регламент о требовании  пожарной безопасности Раздел2 Глава15  градостроительной документацией   проектом  планировки  индивидуальной малоэтажной  застройки определены  следующие системы обеспечения пожарной безопасности :

1. Размещение   пожаровзрывоопасных  объектов  на территории  квартала индивидуальной застройки не планируется.

2.  Улично  –дорожная сеть с  обеспечением проездов, подъездов, проходов к зданиям и сооружениям , в том числе ширина проездов для пожарной техники  должна составлять не менее 6.0м.  В общую ширину  противопожарного проезда, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.  Для малоэтажной  индивидуальной  застройки (до 3 этажей  включительно )   обеспечены подъезды пожарной техники по улицам  и проездам на  расстоянии не более 50м.

Ширина проезжей части  главных улиц – 3,0м  ( 2 полосы движения).

Ширина проезжей части жилых улиц - не менее 6,0 м, проездов не менее -3,5м.

3.  На склонах по кромке  лесных массивов предусмотрено  устройство  нагорных канав.

4.  Обеспечение противопожарных расстояний между планируемыми зданиями, сооружениями, строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной  пожарной опасности, в том числе  противопожарные расстояния от хозяйственных построек ( сараев, гаражей , бань) до жилых домов согласно таблице 11 технического регламента.

5.  Обеспечение противопожарных расстояний от границ застройки с индивидуальной застройкой до участков леса  не менее15м.

6.  Обеспечение соблюдения  противопожарных расстояний от гаражей и открытых стоянок автотранспорта. Для малоэтажной усадебной  застройки гаражи и автостоянки размещены  на приусадебных участках.   Противопожарное расстояние открытых автостоянок для временного хранения при числе до 50м/мест  до учреждений и предприятий обслуживания -12м, до границ  земельных участков школ и ДОУ -5м.

7.  Проектом планировки предусмотрено противопожарное водоснабжение. Источником  являются наружные сети с пожарными гидрантами.

8.    В целях   ликвидации пожаров имеется  подразделение пожарной охраны (пожарное депо).  Дислокация пожарного депо  обеспечивает 10 минутное прибытие  первого подразделения.

Мероприятия по  инженерному оборудованию.

Объекты водоснабжения.

Первоочередное строительство – проектируемые локальные водозаборные сооружения с зоной санитарной охраны, с размещением на трех площадках. Водозаборные скважины должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару.  Шахтные колодцы на частных домовладениях должны  быть защищены.

С вводом водопровода предусмотрено  централизованное водоснабжение, с устройством кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Объекты  канализации. Первоочередное строительство - выгребная канализация, инфильтрующие   колодцы   с   септиками, биотуалеты  с вывозом стоков автотранспортом на очистные сооружения, а также устройство локальных очистных сооружений для одноквартирных индивидуальных  жилых домов с расходом стоков не более 3м3/сут.

Объекты теплоснабжения.

Первоочередное строительство  -   вновь возводимые общественные  здания кварталов  обеспечиваются теплом от автономных источников тепла.

На перспективу предполагается централизованное теплоснабжение строительство сетей теплоснабжения.

Объекты электроснабжения.

От проектируемых  потребительских подстанций комплектного типа  марки КТПН с охранной зоной, размещенных рассредоточено.

Объекты связи. Телефонизация.

В общественном  центре в здании административного самоуправления предусмотрена установка телефонной станции МС-240, с  прокладкой оптико-волоконного кабеля от существующей АТС.

Радиофикация.

Централизованное оповещение населения  по ГО и ЧС предусматривается по существующим каналам местного и центрального телевидения, а также подвижными средствами оповещения.

Телевидение. Для телевизионного приема программ центрального и местного телевидения предусмотрены индивидуальные и спутниковые антенны, устанавливаемые на крышах зданий.

10.0 ОСНОВНЫЕ ТЭП.

| № п/п | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние в т ч | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Баланс территории |  |  |  |  |
|  | Площадь проектов планировки в границах всего, в т. ч. | га |  | 198,0 |  |
|  | -индивидуальная усадебная 1-3эт застройка -секционная застройка: 1. Восточная часть с.Бичура 2. Северо-восточная с.Бичура 3. Западная часть с. Бичура 4.Секционная застройка с.Бичура 5. Усадебная застройка п.Сахарный завод | га | - | 196 2,0 148,9 15,8 21,7 2,0 9,6 |  |
|  | -объекты обслуживания | га | - | 8,52 |  |
|  | -озеленение общего пользования (общественный сад, скверы, бульвары) | га | - | 16,95 |  |
|  | -озеленение спецназначения | га | - | - |  |
|  | -объекты инженерной инфраструктуры | га | - | - |  |
|  | -объекты транспорта ( улицы, проезды, автостоянки, общественные площади | га | - | 16,95 |  |
|  | Из общей площади территории общего пользования всего, из них: | га | - |  |  |
|  | - сады, скверы, бульвары | га | - | 16,95 |  |
|  | -улицы, проезды, автостоянки, площади | га | - |  |  |
|  | Плотность жилой застройки | тыс м2/га |  | 0,49 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс.чел |  | 3,281 |  |
|  | Плотность населения | чел/га |  | 16,5 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Количество участков | Шт |  | 833 |  |
|  | Количество квартир | Шт. |  | 132 |  |
|  | Жилищный фонд (новое строительство из расчета 29м2/чел) – всего в т. ч. | тыс.кв.м. общ.площ |  | 95,149 |  |
|  | -в1-3эт.индивид. усадебной застройке | -«- |  | 82,134 |  |
|  | -секционная застройка |  |  | 13,015 |  |
|  | Средняя этажность | этаж |  | 1,5 |  |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети местного значения – всего, в т. ч. | км | - | 27,01 |  |
| 6. | Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
|  | Водопотребление | тыс м3/сут. |  | 1,01 |  |
|  | Водоотведение | -«- |  | 0,61 |  |
|  | Расход газа | Млн.м3/год | - |  |  |
|  | Электропотребление | МВт./год | - | 17160 |  |
|  | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию горячее водоснабжение | млн Гкал/год | 0,11 |  |  |
|  | Срезка грунта для создания нормативных уклонов проездов | Тыс.м3 |  | 22,0 |  |
|  | Насыпь инертного грунта для засыпки бессточной котловины | Тыс.м3 |  | 230,0 |  |
|  | Укрепление склонов | Тыс м2 |  | - |  |
|  | Длина ж/б лотка сечением разм. 0.6 х0.9м | п.м |  | - |  |
|  | Длина нагорных канав | п.м |  | 890,0 |  |
| 7. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
|  | Количество твердых бытовых отходов -с.Бичура -п.Сахарный завод Смет с проездов в т. ч утилизируемых | тонн /год -/- |  | 8400 840 |  |
|  | Озеленение санитарно-защитных зон | га |  |  |  |
|  | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % от ПДК |  | Не более 1 ПДК |  |
|  | Уровень шумового воздействия | дБа |  | 55 |  |
|  | Территории, требующие проведения спец. мероприятий по охране окружающей среды | га |  | нет |  |